ICS xx.xxx.xx

CCS N20

团体标准

T/CIMA  0122—XXXX

绿色设计产品评价技术规范 电能表

Technical specification for green-design product assessment—

Electrical energy meters

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

（征求意见稿）

20240812

XXXX-XX-XX发布

中国仪器仪表行业协会   发布

XXXX-XX-  实施

# 目  次

前  言	I

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	评价要求	2

5	绿色设计产品自评价报告编写要求	4

6	产品生命周期评价报告编制方法	4

7	绿色设计产品判定依据	5

附　录　A （规范性） 电能表生命周期评价方法	6

附　录　B （规范性） 电能表可再生利用率计算方法	12

附　录　C （规范性） 《绿色设计产品自评价报告 电能表》 模版	13

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 绿色设计产品评价技术规范 电能表

范围

本文件规定了电能表全生命周期绿色设计评价的术语和定义、评价要求、绿色设计产品自评价报告编写要求、产品生命周期评价报告编写要求、绿色设计产品判定依据。

本文件适用于电能表的绿色设计产品评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 17167 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 |
| --- | --- |
| GB/T 2589—2020 | 综合能耗计算通则 |
| GB/T 17215.211 | 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 |
| GB/T 17215.321—2021 | 电测量设备（交流）特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级） |
| GB/T 19001 | 质量管理体系要求 |
| GB/T 23686—2022 | 环境意识设计 原则、要求与指导 |
| GB/T 24001 | 环境管理体系 要求及使用指南 |
| GB/T 24040 | 环境管理生命周期评价原则与框架 |
| GB/T 24044 | 环境管理生命周期评价要求与指南 |
| GB/T 24256 | 产品生态设计通则 |
| GB/T 26125—2011 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定（IEC 62321:2008,IDT） |
| GB/T 29769—2013 | 废弃电子电气产品回收利用 术语 |
| GB/T 29786—2013 | 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法 |
| GB/T 32161 | 生态设计产品评价通则 |
| GB/T 33635—2017 | 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则 |
| GB/T 39560.301—2020 | 电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 |
| GB/T 45001 | 职业健康安全管理体系要求及使用指南 |

术语和定义

GB/T 17215.211、GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 绿色设计  green-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料获取、生产制造、包装运输、贮存、销售、使用维护和回收处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期内最大限度降低能源和资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[改写GB/T 32161—2015，定义3.2]

- 生命周期  life cycle；

- LC

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从原材料的获取或自然资源的生产，直至最终处置。

[GB/T 23686—2022，定义3.8]

- 生命周期评价  life cycle assessment；

- LCA

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

[GB/T 23686—2022，定义3.9]

- 生命周期思想  life cycle thinking；

- LCT

考虑产品整个生命周期内所有相关环境因素

[GB/T 23686—2022，定义3.11]

- 可再生利用率 recyclability rate

产品中预期能够被再使用部分与再生利用部分的质量之和（不包括能量回收部分）与产品总质量的百分比。

[改写GB/T 29769—2013，定义3.18]

- 资源属性指标 index of resource attribute

原材料(零部件)中有毒有害物质控制、再生料利用、便于回收的零部件标识、生产阶段包装物材料及回收利用、生产阶段水资源消耗等方面的指标。

- 能源属性指标 index of energy attribute

生产过程、使用过程中能源消耗方面的指标。

- 环境属性指标 index of environmental attribute

生产题程中污染物排放、使用过程中有毒有害物质释放或以及产品废弃后回收利用等方面的指标。

- 产品属性指标 index of product attribute

现有产品标准中没有覆盖的产品设计、质量性能、安全性能以及产品说明等方面的指标,可以包括产品本身有毒有害物质质量分数控制方面的指标。

- 综合能耗 comprehensive energy consumption

在统计报告期内生产电能表实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

[改写GB/T 2589—2020，定义3.5]

评价要求

生产企业基本要求

4.1.1 生产企业的污染物排放应达到国家或地方相关排污标准的要求，近三年无重大安全和环境污染事故，近两年内未受到各级环保部门处罚。

4.1.2 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术、工艺和设备，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和设备。

4.1.3 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并按照GB/T 23331的要求建立能源管理制度。

4.1.4 生产企业应按照GB/T 24256的相关要求开展产品绿色设计工作，设计工作在考虑环境要求的同时，宜考虑产品的可靠性、可维护性、可重复使用性，模块化、智能化以及对环境产生不良影响部件的易拆解性和易回收性等，形成绿色设计产品方案。

4.1.5 生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具，应建立能源利用统计报表制度，分析生产经营环节能源利用情况。

4.1.6 生产企业应按照GB/T 33635—2017建立、实施、保持并持续改进绿色供应链管理体系，生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协助方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

4.1.7 生产企业应按照GB/T 36132—2018的相关要求开展绿色工厂评价工作。

产品基本要求

产品质量水平应达到电能表产品标准的相关要求。

评价指标要求

电能表的评价指标可从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，通常可包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。电能表绿色设计产品评价指标要求见表1。

表1 电能表绿色设计评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 产品元器件材料和加工过程中所含有害物质 | 铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量不得超过0.1%(质量分数),镉的含量不得超过0.01%(质量分数)。 | 依据GB/T 26125—2011测试并提供测试报告。 | 设计阶段、生产阶段 |
|  |  | 邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸甲苯基丁酯、邻苯二甲酸苯基丁基酯四种物质含量宜分别不超过0.1％。 | 依据GB/T 29786—2013进行测试并提供测试报告。 | 设计阶段、生产阶段 |
|  | 产品包装材料所含有害物质 | 包装材料重金属总量（铅、镉、汞、铬）小于等于100mg/Kg。 | 依据GB/T 39560.301—2020进行测试并提供测试报告。 | 设计阶段、生产阶段 |
|  | 产品材料再生利用 | 产品的可再生利用率不低于70%。 | 依据附录B计算并提供声明。 | 设计阶段、生产阶段、使用阶段 |
| 能源属性 | 产品生产的综合能耗 | 上一年度每只电能表的平均综合能耗值＜0.3kgce/pcs。 | 依据附录A.5计算并提供声明。 | 生产阶段 |
|  | 功率消耗 | 电压线路的单相或每相的功率消耗不应超出GB/T 17215.211—2021中规定的2W、10VA。 | 依据GB/T 17215.211—2021中规定的测试方法进行测试，并提供测试报告。 | 设计阶段、生产阶段、使用阶段 |
| 环境属性 | 产品抗干扰性 | 电能表应符合GB/T 17215.211—2021中电磁兼容（EMC）相关试验的要求。 | 依据GB/T 17215.211—2021进行测试并提供测试报告。 | 设计阶段、使用阶段 |
|  | 对环境温度影响 | 电能表应符合GB/T 17215.321—2021中温度限值及耐热的要求。 | 依据GB/T 17215.321—2021进行测试并提供测试报告。 | 产品使用 |
|  |  | 电能表应符合GB/T 17215.321—2021自热影响试验的要求。 |  | 产品使用 |
| 产品属性 | 计量准确性 | 产品的计量准确性应满足各类型产品标准要求。 | 提供型式评价报告。 | 设计阶段、使用阶段 |
|  | 产品安全要求 | 电能表结构不应易被正常操作而损坏，也不应暴露在空气中而损坏，应耐受阳光辐射和盐雾试验。 | 提供型式评价报告。 | 设计阶段、生产和使用阶段 |
|  |  | HLV信号端口的任何端子与地，以及与 ELV信号端口的端子之间的间隙和爬电距离应不小于5.5mm和6.3mm。 | 提供型式评价报告。 | 设计阶段、生产和使用阶段 |
|  | 耐腐蚀能力 | 电能表的耐腐蚀能力应满足GB/T 17215.211—2021中交变湿热试验的要求。 | 依据GB/T 17215.211—2021进行测试并提供测试报告。 | 产品使用 |

绿色设计产品自评价报告编写要求

基本信息

报告应提供报告信息、企业信息、电能表信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标注电能表的主要技术参数和功能，包括产品专利、主要技术参数、产品功能描述等。产品重量、包装的大小和材质应在电能表生命周期评价报告中阐明。

在报告中应描述产品生产过程采用的节能、降耗、减排、废物利用等技术，包括但不限于以下方面的内容：

- 企业采用的先进技术工艺和装备；

- 企业节能、节水、减污、资源综合利用等方面的措施和成效；

- 企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；

- 其他情况。

符合性评价

报告应提供对4.1、4.2和4.3评价要求的符合性情况说明，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

自评价报告格式

参照附录C格式编制《绿色设计产品自评价报告 电能表》报告。

附件

绿色设计产品自评价报告应在附件中提供下列文件：

- 企业营业执照副本；

- 标准符合性证明材料（如具有相应资质的检测机构出具的检测报告等）；

- 企业应提供绿色供应链相关证明材料（若有）；

- 电能表生命周期评价报告；

- 企业对自评价结果的声明；

- 其他相关证明。

产品生命周期评价报告编制方法

评价方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架、总体要求以及附录A中的电能表生命周期评价方法编制电能表产品的生命周期评价报告。

评价报告内容框架

基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等，评估对象信息包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的标准信息应包括标准名称及标准号。

符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

生命周期评价

评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

本文件以“1只电能表”为功能单位。

生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集的现场数据或背景数据，涉及到数据分配情况的应说明分配方法和结果。

生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出电能表产品绿色设计改进的具体方案。

评价报告主要结论

报告应说明电能表对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

附件

产品全生命周期评价报告应在附件中提供下列文件：

- 产品工艺流程；

- 产品结构图；

- 产品零部件、元器件及加工材料清单；

- 各单元过程的数据采集表；

- 加工设备清单；

- 产品包装材料清单；

- 其他证明材料。

绿色设计产品判定依据

电能表同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：

- 满足生产企业基本要求（见4.1）、产品基本要求（见4.2）和评价指标要求（见4.3）；

- 提供绿色设计产品自评价报告（见第5章）；

- 提供符合要求的产品生命周期评价报告（见第6章）。

（规范性）
电能表生命周期评价方法

目的

电能表原料的获取、生产、运输、销售、使用到最终废弃处理的过程对环境造成的影响，通过评价电能表全寿命周期的环境影响大小，提出电能表的绿色设计改进方案，通过产品绿色设计、工艺技术改进、供应链管理等措施，减小电能表的生命周期影响。

范围

应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述。

  - A.2.1 功能单位

功能单位是作为基准单位量化的产品系统性能，对于本标准，功能单位可定义为“1只电能表”。

  - A.2.2 系统边界

本文件界定的系统边界（见图A.1）,主要包括原材料（零部件、元器件及加工材料）、生产制造、运输和储存、产品使用到产品报废、回收、循环利用及处置等生命周期阶段，包括但不限于如下过程：

- 零部件、元器件及加工材料的获取；

- 产品的生产制程；

- 产品生产过程中的能源消耗；

- 产品的运输及储存；

- 产品正常工作过程中的能源消耗；

- 产品废弃后的回收、拆解、循环利用和处置。

用户使用

能耗

产品运输及储存

能源

排放

回收、拆解及处置

能源

排放

中和

SMT/DIP制程

组装制程

高温老化制程

校表制程

零部件、元器件及加工材料

能源

排放

废弃物

出厂检定

制程

能源

排放

废弃物

原材料

生产制造

运输和储存

使用

回收处置

图 A.1 电能表生命周期系统边界图

寿命周期评价（LCA）研究的时间应在规定的期限内。 数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。 如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

  - A.2.3 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

——能源的所有输入均列出；

——原料的所有输入均列出；

——辅助材料质量小于原来总消耗0.3%的项目输入可忽略；

——大气、水体的各种排放均列出；

——小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

——道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

——任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

生命周期清单分析

  - A.3.1 总则

应编制电能表系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

  - A.3.2 数据收集

  - A.3.2.1 数据收集

应将以下要素纳入数据清单：

——零部件、元器件及加工材料的获取；

——产品的生产制程；

——产品运输和储存；

——产品使用；

——产品回收处理。

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、 产品原材料的使用量、产品主要包装材料的使用量、和废物产生量等等。现场数据还应包括运输数据，即产品原材料、主要包装的部分从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据（如火力、 水、 风力发电等） 、不同运输类型造成的环境影响以及电能表生产和废弃后回收处理过程的排放数据。

  - A.3.2.2 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。 可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

- 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据；

- 完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据；

- 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。 所有现场数据均须转换为单位产品，即1台电能表为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等；

- 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

——零部件、元器件和加工材料出入库记录；

——零部件、元器件和加工材料运输距离；

——产品使用过程能源消耗；

——产品生产统计报表；

——加工设备能源与物质消耗数据；

——产品的功耗数据。

  - A.3.2.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，即对产品生命周期研究所考虑的特定部门，或者为跨行业背景数据。背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

- 代表性：背景数据应优先选择原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游产品LCA报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据；

- 完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止；

- 一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本文件确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

典型背景数据来源包括：

——零部件、元器件和加工材料的排放因子数据；

——零部件、元器件和加工材料运输排放因子数据；

——产品生产过程能源排放因子数据；

——产品使用寿命数据；

——产品使用过程能源排放因子数据；

——废弃可回收材料数据；

——废弃可回收材料排放因子数据。

  - A.3.2.4 原材料获取

该阶段始于原材料的获取，结束于产品组件进入产品生产设施。该阶段包括零部件、元器件及加工材料的采购、选型、预加工、运输等。

  - A.3.2.5 产品生产

产品生产阶段始于电能表组装，结束于成品离开生产设施。生产活动包括制造、制造过程中半成品的运输、零部件组装、包装等。

  - A.3.2.6 产品运输

产品运输阶段为电能表从生产工厂向消费者的转移和储存过程。

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素（即高密度产品质量和低密度产品体积）的商品运输分配以及燃料用量。

  - A.3.2.7 使用阶段

产品使用阶段始于电力公司安装到电力用户，结束于产品报废。该阶段包括使用/消费模式、使用期间的资源、能源消耗等。

  - A.3.2.8 产品回收处理

该阶段始于用户终止使用，结束于产品作为废弃物再次进入流通领域或回收渠道。

  - A.3.3 数据分配

在进行电能表生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是电能表的生产环节。 对于一条流水线上或一个车间里会同时生产多种规格型号的电能表,很难就某单个型号的产品生产来收集清单数据，往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对电能表生产阶段，因生产的产品主要材料、功能比较一致，因此本标准选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品，其分摊额度就越大。

  - A.3.4 数据计算

  - A.3.4.1 数据分析

根据表A.1-A.5对应的数据，进行填报。

- 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业三年平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。

- 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用权威中国生命周期数据库等相关数据库进行替代，所涉及到的单元过程包括电能表相关零部件生产、组装、包装材料、能源消耗以及产品的运输。

表A.1 电能表所用原材料/零部件清单

| 类型 | 零部件明细 | 从属 | 材料描述 | 质量 | 可再生利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印制电路板及电子元器件 |  |  |  |  | 0 |
| GB/T 32355.2—2015表1中不兼容的混合塑料 |  |  |  |  | 0 |
| 热固性塑料 |  |  |  |  | 0 |
| 使用填充性橡胶的不可机械拆分的零部件 |  |  |  |  | 0 |
| 海绵、非金属胶带、陶瓷类零部件 |  |  |  |  | 0 |
| 液晶体 |  |  |  |  | 0 |
| 电池 |  |  |  |  | 0 |
| 未在器件表面、产品说明书或厂商网站上标注材料成分的质量大于25 g或表面积大于（5×10） mm2的塑料零部件 |  |  |  |  | 0 |
| GB/T 32355.2—2015表1中规定的单一的热塑性材料或两种以上可以兼容的混合塑料 |  |  |  |  |  |
| 印制电路板（不含元器件）中的覆铜板 |  |  |  |  |  |
| 其他B.2.1未规定不能计入的部分 |  |  |  |  |  |

表A.2 电能表生产阶段能耗清单

| 能耗种类 | 单位 | 热值 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 千瓦时（kWh） | —— |  |
| 燃料 | 公斤（kg） | —— |  |
| 天然气 | 立方米（m3） | —— |  |
| 液化石油气 | 立方米（m3） | —— |  |
| 燃油 | 升（L） | —— |  |

表A.3 电能表产品运输阶段清单

| 能耗种类 | 单位 | 热值 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 千瓦时（kWh） | —— |  |
| 燃料 | 公斤（kg） | —— |  |
| 天然气 | 立方米（m3） | —— |  |
| 液化石油气 | 立方米（m3） | —— |  |
| 燃油 | 升（L） | —— |  |

表A.4 电能表运输阶段清单

| 运输对象/零部件 名称 | 质量（kg） | 运输距离（km） | 运输工具 | 燃料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.5 电能表使用阶段清单

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 设计使用寿命 | 年（y） |  |
| 单位时间耗电量（单相） | 千瓦时每小时（kWh/h） |  |
| 单位时间耗电量（三相） | 千瓦时每小时（kWh/h） |  |

  - A.3.4.2 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单。

影响评价

  - A.4.1 影响类型

电能表的影响类型采用气候变化指标。

  - A.4.2 分类评价

分类评价结果采用表A.6中的二氧化碳排放量表示。

表A.6 电能表产品生命周期影响评价

| 排放环节 | 二氧化碳排放量（kgCO2eq） |
| --- | --- |
| 原材料生产 |  |
| 原材料运输 |  |
| 产品生产 |  |
| 产品运输 |  |
| 产品使用 |  |
| 产品回收 |  |
| 产品全生命周期 |  |

单位产品综合能耗

单位产品综合能耗按式（A.1）计算：

E =  	(A.1)

式中：

E —— 单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每只（kgce/pcs）；

E总—— 在一定计量时间（一般为1年）内，企业用于生产所消耗的能源总量，单位为千克标准煤（kgce）；

Ps—— 同一计量时间内，企业生产的基准品产量，单位为只（pcs）。

评价报告结论

应根据确定的产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。

（规范性）
电能表可再生利用率计算方法

B.1 可再生利用率计算方法

产品可再生利用率按公式（B.1）计算。

(B.1)

式中：

Rcyc	——产品可再生利用率，单位为%；

n	——预期能被再使用部分与再生利用部分的类别总数，单位为一；

i	——第i种预期能被再使用部分与再生利用部分的序号，单位为一；

mcyci	——第i种预期能被再使用部分与再生利用部分的质量，单位为千克（kg）；

mv	——产品总质量，单位为千克（kg）。

B.2 产品可再生利用率计算准则

B.2.2.1 不计入准则

对于需要有特殊资质处理的部分，和/或再生利用价值低的部分不计入公式（B.1）的分子内：

印制电路板上的电子元器件；

GB/T 32355.2—2015表1中不兼容的混合塑料；

热固性塑料；

使用填充性橡胶的不可机械拆分的零部件；

海绵、非金属胶带、陶瓷类零部件；

液晶体；

电池；

未在器件表面、产品说明书或厂商网站上标注材料成分的质量大于25 g或表面积大于（5×10） mm2的塑料零部件。

B 2.2.2 可计入准则

以下部分可计入公式（B.1）的分子内：

GB/T 32355.2—2015表1中规定的单一的热塑性材料或两种以上可以兼容的混合塑料；

印制电路板（不含元器件）中的覆铜板；

其他B.2.1未规定不能计入的部分。

（规范性）
《绿色设计产品自评价报告 电能表》 模版

报告编号

绿色设计产品自评价报告 电能表

公司名称：

所在省市：

报告编制人：

报告审核人：

X X X X X X有限公司

XXXX 年 XX 月 XX 日

## 1 基本信息

| 企 业 基 本 信 息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司全称 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 单位性质 | 内资(□国有□集体□民营）□中外合资□港澳台□外商独资 |  |  |
| 组织机构代码 |  | 邮 编 |  |
| 注册机关 |  | 注册资本 |  |
| 成立日期 |  | 有 效 期 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 申报工作 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 电 能 表 信 息 |  |  |  |
| 产品名称 |  | 产品型号 |  |
| 产品品牌 |  | 产品专利 |  |
| 采用的 产品标准 |  |  |  |
| 产品功能描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |
| 产品生产过程 采用的节能、 降耗、减排、 废物利用等技 术 |  |  |  |

## 2 符合性评价

2.1 生产企业基本要求

| 序号 | 条款编号 | 基本要求 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1 | 生产企业的污染物排放应达到国家或地方相关排污标准的要求，近三年无重大安全和环境污染事故，近两年内未受到各级环保部门处罚。 |  |
| 2 | 4.1.2 | 生产企业宜采用国家鼓励的先 进技术、工艺和设备，不得使 用国家或有关部门发布的淘汰 或禁止的技术、工艺和设备。 |  |
| 3 | 4.1.3 | 生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/ T 45001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并按照GB/T 23331的要求建立能源管理制度。 |  |
| 4 | 4.1.4 | 生产企业应按照GB/T 24256 的 相关要求开展产品绿色设计工 作，设计工作在考虑环境要求 的同时，宜考虑产品的可靠性、可维护性、可重复使用性，块化、智能化以及对环境产生不良影响部件的易拆解性和易回收性等，形成绿色设计产品方案。 |  |
| 5 | 4.1.5 | 生产企业应按照 GB 17167 配 备能源计量器具，应建立能源 利用统计报表制度，分析生产 经营环节能源利用情况。 |  |
| 6 | 4.1.6 | 生产企业应按照 GB/T 33635-2017建立、实施、保持并持续改进绿色供应链管理体系，生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协助方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。 |  |
| 7 | 4.1.7 | 生产企业应按照GB/T 36132- 2018 的相关要求开展绿色工厂评价工作。 |  |

2.2 产品基本要求

| 序号 | 条款编号 | 基本要求 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 | 产品质量水平应达到电能表产 品标准的相关要求。 |  |

2.3 评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 要求 | 是否 符合 | 符合核查证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 产品元器件材料和加工过程中所含有害物质 | 铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量不得超过0.1%(质量分数),镉的含量不得超过0.01%(质量分数)。 |  |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸甲苯基丁酯、邻苯二甲酸苯基丁基酯四种物质含量宜分别不超过0.1％。 |  |  |
|  | 产品包装材料所含有害物质 | 包装材料重金属总量（铅、镉、汞、铬）小于等于100mg/Kg。 |  |  |
|  | 产品材料再生利用 | 产品的可再生利用率不低于70%。 |  |  |
| 能源属性 | 产品生产的综合能耗 | 上一年度每只电能表的平均综合能耗值＜0.3kgce/pcs。 |  |  |
|  | 功率消耗 | 电压线路的单相或每相的功率消耗不应超出GB/T 17215.211—2021中规定的2W、10VA。 |  |  |
| 环境属性 | 产品抗干扰性 | 电能表应符合GB/T 17215.211—2021中电磁兼容（EMC）相关试验的要求。 |  |  |
|  | 对环境温度影响 | 电能表应符合GB/T 17215.321—2021中温度限值及耐热的要求。 |  |  |
|  |  | 电能表应符合GB/T 17215.321—2021自热影响试验的要求。 |  |  |
| 产品属性 | 计量准确性 | 产品的计量准确性应满足各类型产品标准要求。 |  |  |
|  | 产品安全要求 | 电能表结构不应易被正常操作而损坏，也不应暴露在空气中而损坏，应耐受阳光辐射和盐雾试验。 |  |  |
|  |  | HLV信号端口的任何端子与地，以及与 ELV信号端口的端子之间的间隙和爬电距离应不小于5.5mm和6.3mm。 |  |  |
|  | 耐腐蚀能力 | 电能表的耐腐蚀能力应满足GB/T 17215.211—2021中交变湿热试验的要求。 |  |  |

## 3 评价报告结论

### 3.1 评价报告符合性

| 序号 | 评价要求 | 符合性情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业基本要求 | o满足 o不满足 |
| 2 | 产品基本要求 | o要求 o不满足 |
| 3 | 评价指标 | o满足12 项评价性指标 o至少满足 6项评价性指标 o满足评价性指标少于 6项 |

### 3.2 结论

根据《绿色设计产品评价技术规范 电能表》，自评价的电能表符合性评价满足规范的要求，判断该产品为绿色设计产品。

## 4 附件

| 序号 | 附件名称 | 是否提供/文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | o是 o否 |
| 2 | 标准符合性证明材料 | o是 o否 |
| 3 | 绿色供应链相关证明材料 | o是 o否 |
| 4 | 电能表生命周期评价报告 | o是 o否 |
| 5 | 企业对自评价结果的声明 | o是 o否 |
| 6 | 其他相关证明 | o是 o否 |

---------------------------------