ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0110—XXXX

电力计量线库数字孪生平台功能规范

Functional specification for digital twin platform of power metering line warehouse

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	1

引  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义集	2

4 缩略语	4

5 平台架构	5

6 功能要求及验证方法	6

附　录　A 	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：国网河北省电力有限公司营销服务中心、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、普华讯光（北京）科技有限公司等。

本文件主要起草人：王毅、马红明、孙业栋、王瑞明等。

引  言

电力计量线库数字孪生平台功能规范编制目的在于规范电力计量线库数字孪生平台的功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、研发、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。
电力计量线库数字孪生平台功能规范

范围

本文件规定了电力计量线库数字孪生平台（以下简称“平台”）的平台架构、功能要求及验证方法。

本文件适用于电力计量线库数字孪生平台设计、建设及应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5226.1—1996 工业机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 7932—2003 气动系统通用技术条件

GB/T 10595—2009 带式输送机

GB 10892—2005 固定的空气压缩机 安全规则和操作规程

GB/T 11150-2001 电能表检验装置

GB 11291—1997 工业机器人 安全规范

GB/T 14253—2008 轻工机械通用技术条件

GB 14784—1993 带式输送机 安全规范

GB/T 18354—2006 物流术语

JB/T 7012—2008 辊子输送机

术语和定义集

下列术语和定义适用于本文件。

  - 电力计量线库 electric power metering line warehouse

配备专业的检定线/检测线用于对电能计量产品进行准确性和可靠性的检测校准，并设有用于存放待检和已检的电能计量产品仓储的智能化系统。

  - 数字孪生平台 digital twin platform

集成物理模型、传感器数据、运行历史等信息的技术体系，它通过在虚拟空间中构建一个与实体装备或系统一模一样的数字副本，来模拟、监控和优化实体装备的全生命周期过程。

  - 同态 homomorphic

数字虚体可以模拟物理实体的运动状态。

  - 电能表自动化检定系统 electric energy meter automatic testing system

集成自动传输设施和全自动电能表检定装置的智能化检定系统， 能够完成自动传输、 电能表自动检定、数据处理和全过程监控。 简称检定系统。

  - 生产调度平台 production scheduling platform

由生产运行管理、生产调度监控、计量体系管理、产品质量监督、技术服务、决策分析等相关业务功能模块组成，与自动化检定、智能化仓储、营销业务应用、用电信息采集等系统实现信息交互，实现计量资产的全过程管控。

  - 智能化仓储系统  intelligent warehousing system

智能化仓储系统指基于自动仓储技术和现代化物流系统的智能化仓储设施，实现计量器具仓储过程自动装（拆）箱、自动搬运、自动盘点、自动出入库和自动定位等智能化管理。

  - 低压电流互感器自动化检定系统  automated verification system for low voltage current transformers

集成管理平台、自动传输设施和全自动互感器检定装置为一体的智能化检定系统，能够依据生产调度平台下达的检定计划，完成自动传输、互感器自动化检定、数据处理和全程监控。

  - 周转箱 carton

用于存放物料的小型集装器具。

[来源：GB/T 18354—2006，4.8]

  - 堆垛 stacck

起升载荷以将载荷放到由相类似载荷组成的货堆上的搬运过程。

[GB/T 6104—2005，6.3.1]

  - 拆垛 palletize

从货堆的最顶端位置取出载荷及下降载荷的搬运过程。

[GB/T 6104—2005，定义6.3.1]

  - 节拍 cycle time

作业流程中的某一具体工序连续完成相同两次动作的间隔时间。

  - 输送线 conveyor line

按照规定线路连续地或间歇地运送试品的自动化传送装置。

  - 上料 loading

按自动化检定的节拍要求， 将试品从周转箱取出，并放到检定系统输送线或检定装置工位的过程。

  - 下料 unloading

按自动化检定的节拍要求， 将试品从检定系统输送线或检定装置工位取下， 并放到周转箱的过程。

  - 品规 specifications

按试品的类别、类型、 规格进行分类的统称。

  - 堆垛机 stacker

用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重机，分为桥式堆垛起重机和巷道式堆垛起重机。

纹理贴图 texture mapping

通过模拟物体的各种物理特性，如颜色、纹理、凹凸感等，以增强物体的真实感和细节，主要包括漫反射贴图、凹凸贴图、法线贴图、置换贴图等。

AO贴图 ambient occlusiont

即环境光遮蔽贴图，模拟物体之间产生的阴影，增加体积感，不考虑光线直接照射，而是基于物体与其他物体的接近程度来模拟现实中的间接光照效果，提供关于模型不同区域应接受高或低间接光照信息，用于在不添加直接光源的情况下增加场景的深度和真实感。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTTPS  Hyper Text Transfer Protocol Over SecureSocket Layer 超文本传输安全协议

RESTful  Representational State Transfer 一种网络应用程序的设计风格和开发方式

RTP  A Transport Protocol For  Real-Time Applications 实时应用程序传输协议

RTCP  The RTP Control Protocol RTP 控制协议

TCP  Transmission Control Protocol 传输控制协议

UDP  User Datagram Protocol 用户数据报协议

RFID  Radio Frequency Identification  射频识别

PLC   可编程逻辑控制器

HPLC  低压电力线高速载波通信

平台架构

平台框架

平台架构由物理实体层、孪生数据层、应用功能层构成。平台架构应与图1结构相符合。

图1 平台框架

物理实体层

物理实体层是车间的主体，主要包括：

- 堆垛机、专机设备、人员、传送带、资产等实体；

- 能够进行数据采集与通讯的工控机、可编程逻辑控制器（PLC）、传感器、射频识别（RFID）读写器等功能部件；

- 安防视频系统、气源监控系统、用电监控系统、环境监测系统等辅助系统。

孪生数据层

孪生数据层由生产数据和数字模型构成：

a)生产数据是对生产现场的数字化重建，旨在虚拟的数字空间内联动实体空间的生产活动，包括实体形状、位置、动作以及其相互关系；

b）数字模型是线库对象实体的三维模型制作，是线库实体几何等物理特征的真实写照，生产数据由线库实体产生，将生产数据与数字模型有机结合形成孪生数据，主要实现线库生产活动在数字空间内的虚拟再现、分析、优化以及决策等功能。

应用功能层

应用功能层面向用户，通过孪生数据在虚拟空间内进行生产实时联动，实现多角度的三维实时监控，同时利用虚实交互过程中的大量孪生数据实现生产过程优化决策。

- 功能要求及验证方法

数字孪生建模要求

电力计量线库数字孪生平台三维孪生仿真场景开发需要遵照统一的制作方式、统一的命名规则。

a）统一的制作方式：对车间中的模型进行主次划分，采取辅助模型简化、重点模型分层化的方式降低场景整体数据量，从而提升渲染效率；

b）统一的命名规则：所有模型命名均对应实体设备名称，如单体设备结构较多，则通过ABC组或父子关系的方式对模型进行成组处理，便于后期与生产数据联动。

线库实景模型构建

生产车间模型应充分反映建筑物的主要结构和主要细节，并依据图纸尺寸精确建模，确保模型精确的前提下，需尽可能降低模型数据量，模型优化的标准为表面突出小于或者等于300毫米且非重要结构时，通过纹理贴图或AO贴图来表现建筑物结构。

a）零部件联动式设备：零部件联动式设备在确保外观1:1还原建模的前提下，需单独分拆每个独立运动的部件，并根据运动关系进行分组分层处理；

b）单轴式设备：单轴模型通常为输送带、辊道、吊臂等设备，需单独制作其模型，并调整其坐标系至移动/旋转的坐标点，便于在虚拟现实引擎中通过程序驱动其特定轴向的运动。

线库辅助设备模型制作

线库辅助设备模型应充分反映线库生产辅助设备的主要结构和主要细节。

a）线库重点设备：1:1还原该设备外观结构，小于40毫米的非重要结构，可通过纹理贴图的方式表现，模型最终完成后合并为完整体，如需B/S端展示，则需依据完成模型拓扑一套低精度模型，便于快速加载和展示；

b）线库普通设备：1:1还原该设备外观结构，小于100毫米的非重要结构，可通过纹理贴图的方式表现，模型最终完成后合并为完整体；

c）线库车间其他辅助设施:根据同类模型只制作一类的规则，模型完成后单独导出FBX文件，作为辅助设施库，在虚拟现实引擎中通过引用方式调用，不重复制作细微差别的辅助设施模型。

上料下料机器模型制作

上料下料机器作为线库主要设备，需要对上料下料机器人主要结构及动作主要细节进行制作。

a）模型制作：该类模型需严格依据厂家提供的三视图及运动结构图，结合现场照片和运动方式，按1:1的方式进行外观建模，所有外观可见的结构及零部件均需制作；

b）骨骼与蒙皮：多轴运动设备是固定点对点运动方式，则与运动设备的动画设定相同，通过关键帧动画制作即可；如是单点对多点的运动方式，则需通过IK骨骼对齐进行绑定和硬蒙皮，通过虚拟引擎的坐标信息来驱动始末点的位置，从而驱动多轴运动设备的位置；

c）驱动关键帧设定:多轴运动对象在进行单点对多点的运动时，需在建模软件中做好单轴轨道的驱动关键帧，第一帧为初始位置，第一百帧为最远端单点位置，完成该设定后方可在系统中通过同时驱动骨骼和位移两种方式实现机械手臂等多轴运动对象与实体的联动。

平台界面默认界面

主界面

功能要求

电力计量线库数字孪生平台启动后，自动进入到默认界面。界面用于展示电力计量线库数字孪生平台的总览信息，包含电力计量线库所在建筑整体三维模型展示、设备关键运行信息展示、关键告警信息展示、楼层导引、功能界面导航等功能区。

默认界面功能应包括：

- 三维模型展示：可浏览整个电力计量线库的三维模型，允许建筑模型的去墙查看，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能，告警发生时对应的三维构件通过颜色变化、闪烁等形式进行告警提醒；

- 关键运行信息展示：展示电力计量线库的主要运行信息，关键运行信息支持人工自定义配置；

- 告警信息统计：支持按照日、月、年统计告警情况，不同告警等级的比例、告警信息来源比例；

- 功能界面导航：在功能界面导航可进入到自动巡航模式、楼层层次结构浏览、告警管理、实时视频查看、资产定位、资产溯源、漫游路线设定、生产节拍验证、生产计划推演等功能界面。

功能验证

平台启动自动进入默认界面，检查电力计量线库所在建筑整体三维模型、设备关键运行信息、关键告警信息、楼层导引、功能界面导航正确显示。

线库概览视图

功能要求

顶部导航栏中选择“全局”按钮进入概览视图，概览视图用于展示电力计量线库的整体模型和环境效果，包含智能立库和各自动化检定线的三维模型展示。

线库概览视图界面功能应包括：

- 三维模型展示：可浏览整个电力计量线库的三维模型，允许移动、旋转、缩放镜头用于查看全局三位模型或者聚焦局部区域；

- 关键区域聚焦：支持不同楼层切换，聚焦查看不同自动化检定线的全貌、设备工作过程、电表检定情况。

功能验证

切换到线库概览视图，通过移动、旋转、缩放镜头检查概览效果，切换聚焦楼层，检查关键区域聚焦功能。

同态设备视图

功能要求

通过顶部导航栏可以在立库与各楼层检定线之间切换镜头并进入立库或楼层内部，视图用于展示电力计量线库数字孪生平台中设备的同态情况，包括货架储位分布同态、设备运行动作同态、设备运行、维保、告警参数同态。

同态设备视图界面功能应包括：

- 立库储位同态：可以查看立库货架的三维模型以及各个储位的货物情况，根据物理实体储位的货物信息，电力计量线库数字孪生平台中的储位将同态显示货物形状、颜色和货物资料信息；

- 三维模型动作同态：模拟实体设备的生产过程动作，在仿真场景中实时还原设备工作过程中的动作；

- 辊道货物流转同态：展示货物在辊道、检定线上移动的过程，还原货物的位置与运动轨迹；

- 关键信息同态：在两侧的信息面板上能够查看库存与检定的实时信息，以及设备的运行状态、监控、告警等实时信息。

功能验证

切换到同态设备视图，通过移动镜头观察立库储位的货物分布情况、检查颜色、位置、形状是否正常，观察线库各个设备的动作、运行状态的同态是否正常。

建筑及结构浏览

建筑及结构子系统以模型树的方式，对建筑及结构子系统三维模型进行展示、操作。包含三维模型展示及页面导航栏等功能区。

建筑及结构浏览功能应包括：

- 三维模型展示：展示建筑及结构子系统的三维模型，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能，具备查看建筑及结构子系统的系统属性信息，具备查询三维构件的管理参数、设计参数；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

线库同态监控

智能立体库房同态

基于电力计量线库三维数字化模型和智能化仓储系统数据相结合，实现智能立体库房的设备动作同态和监测。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

智能化仓储系统同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看智能立体库房各设备单元运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持通过视角远近自动弹出或隐藏设备属性和健康状态信息，具备查询三维构件的档案信息、实时任务信息、历史任务信息、历史维护信息、缺陷信息、告警信息；

- 告警信息展示：支持智能立体库房各设备单元当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到设备单元三维模型。

页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

电能表自动化检定流水线同态

基于电力计量线库三维数字化模型和电能表自动化检定系统数据相结合，实现电能表自动化检定流水线的设备动作同态和监测。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

电能表自动化检定流水线同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看流水线各设备单元运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持通过视角远近自动弹出或隐藏设备属性和健康状态信息，具备查询三维构件的档案信息、实时任务信息、历史任务信息、历史维护信息、缺陷信息、告警信息；

- 告警信息展示：支持流水线各设备单元当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到设备单元三维模型；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

互感器自动化检定流水线同态

基于电力计量线库三维数字化模型和互感器自动化检定系统数据相结合，实现互感器自动化检定流水线的设备动作同态和监测。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

互感器自动化检定流水线同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看流水线各设备单元运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持通过视角远近自动弹出或隐藏设备属性和健康状态信息，具备查询三维构件的档案信息、实时任务信息、历史任务信息、历史维护信息、缺陷信息、告警信息；

- 告警信息展示：支持流水线各设备单元当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到设备单元三维模型；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

HPLC模块自动化检定流水线同态

基于电力计量线库三维数字化模型和HPLC模块自动化检定系统数据相结合，实现HPLC模块自动化检定流水线的设备动作同态和监测。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

HPLC模块自动化检定流水线同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看流水线各设备单元运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持通过视角远近自动弹出或隐藏设备属性和健康状态信息，具备查询三维构件的档案信息、实时任务信息、历史任务信息、历史维护信息、缺陷信息、告警信息；

- 告警信息展示：支持流水线各设备单元当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到设备单元三维模型；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

采集终端自动化检定流水线同态

基于电力计量线库三维数字化模型和采集终端自动化检定系统数据相结合，实现采集终端自动化检定流水线的设备动作同态和监测。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

采集终端自动化检定流水线同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看流水线各设备单元运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持通过视角远近自动弹出或隐藏设备属性和健康状态信息，具备查询三维构件的档案信息、实时任务信息、历史任务信息、历史维护信息、缺陷信息、告警信息；

- 告警信息展示：支持流水线各设备单元当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到设备单元三维模型；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

辅助系统同态

安防视频系统同态

基于电力计量线库三维数字化模型和作业区安防视频系统数据相结合，实现电力计量线库作业区的安防视频同态。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

安防视频系统同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看电力计量线库作业区摄像头的安装位置以及运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持查看安防视频摄像头的设备属性信息、实时信号；

- 告警信息展示：支持实时展示安防视频系统当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动切换实时视频信号；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

同态数据

安防视频系统同态的主要对象包括：电子围栏、摄像机、安防视频等。

安防视频系统同态的数据包括：电子围栏的布防状态、防区告警、故障告警等信息；实时安防视频图像。安全防范子系统典型监测信息见附表6。

电力计量线库数字孪生系统对安防视频系统数据的采集范围根据实际工程实施时需采集安防视频数据。

气源监控系统同态

基于电力计量线库三维数字化模型和气源监控系统数据相结合，实现电力计量线库气源同态。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

气源监控系统同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看电力计量线库气源布局和运行状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持查看气源设备的档案信息、属性信息、实时信号；

- 告警信息展示：支持实时展示气源监控系统当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到气源设备；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

同态数据

气源监控系统同态的主要对象包括：气罐、总阀门、压缩机、空调等。

气源监控系统同态的数据包括：压缩机、气罐、总阀状态数据和量测数据。

电力计量线库数字孪生系统对气源监控系统数据的采集范围在实际工程实施时需采集全部的气源监控数据。

用电监控系统同态

基于电力计量线库三维数字化模型和用电监控系统数据相结合，实现电力计量线库用电耗能同态。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

用电监控系统同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看电力计量线库电源柜分布和工作状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持查看电源柜的档案信息、属性信息、实时信号；

- 告警信息展示：支持实时展示用电监控系统当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到电源柜；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

- 同态数据

- 用电监控系统同态的主要对象包括：各楼层分布的电源柜。

- 用电监控系统同态的数据包括：电源柜内各开关状态数据和量测数据。

- 电力计量线库数字孪生系统对用电监控系统数据的采集范围在实际工程实施时需采集全部的用电监控数据。

环境监控系统同态

- 基于电力计量线库三维数字化模型和环境监控系统数据相结合，实现电力计量线库工作环境同态。包含三维模型同态运动展示、告警信息展示及页面导航栏等功能区。

- 环境监控系统同态功能应包括：

- 三维模型展示：支持自主行走模式查看电力计量线库环境感知传感器分布和工作状态，具备模型的移动、缩放、旋转、选择功能；支持查看各类传感器的档案信息、属性信息、实时信号；

- 告警信息展示：支持实时展示环境监控系统当前全部告警信息，并按照未确认、已确认、已处理的状态分类显示告警信息。告警信息通过颜色进行区分，支持点击后自动聚焦到当前传感器；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

- 同态数据

- 环境监控系统同态的主要对象包括：温度、湿度、烟尘、光照、浸水、噪音、消防、门禁等。

- 环境监控系统同态的数据包括：作业区的温度、湿度、烟尘、光照、浸水、噪音、消防、门禁设备的状态信息和故障告警信息等。

- 电力计量线库数字孪生系统对环境监控系统数据的采集范围在实际工程实施时需采集全部的用电监控数据。

告警管理

- 实现电力计量线库同态数据与三维模型的联动告警功能，对告警信息进行可视化分级展示，告警管理功能应包括：

- 告警信息展示：告警信息按事故、异常、告知进行分级展示，并进行颜色标注：事故-红色，异常-黄色，告知-系统色；支持人工确认告警信息；

- 筛选条件：告警信息可通过告警等级、系统类型过滤条件，进行检索；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

  - 设备巡视

- 实现电力计量线库关键或重点设备的定时和人工巡视，设备巡视功能应包括：

- 固定路线自动巡视：依据预设路线，系统自动依次进行设备巡视，巡视时，主页面以第一人称视角自动跟随路线变化，发现设备异常，页面停留，并按照预设提醒方式提醒管理人员；

- 人工巡视：人工手动巡视设备状态，巡视时，人工操作行走按钮改变视角，手动点击或视角拉近查看设备状态、运行数据、任务信息、告警信息等；

- 定时巡视：依据预设时间及路线，系统自动启动巡视任务，依次进行设备巡视，巡视时，主页面以第一人称视角自动跟随路线变化，发现设备异常，页面停留，并按照预设提醒方式提醒管理人员；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

计量资产管理

资产定位管理

- 实现电力计量线库范围内定位指定资产条码设备位置的实时聚焦，资产定位管理功能应包括：

- 资产条码查找：支持输入指定资产条码进行定位，资产条码支持手工输入和系统粘贴；定位到指定资产后，视角自动聚焦到指定设备位置；

- 视角自动跟随：以俯瞰视角跟随资产在电力计量线库流转，并支持手工调整视角角度；同时展示该资产档案信息、属性信息等；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

资产溯源管理

- 实现对指定条码资产的全寿命周期各环节历史信息的溯源追踪，资产溯源管理功能应包括：

- 资产条码查询：支持输入指定资产条码进行其全寿命周期历史环节的信息浏览以及详情查看；

- 筛选条件：可以筛选全寿命周期指定环节，从而展示指定环节详细信息；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

生产节拍调优

- 发现电力计量线库各设备单元生产节拍堵点，并在设备单元设计节拍范围内，调节三维模型运动节拍，从而找到各设备单元最优节拍组合，生产节拍功能应包括：

- 启动节拍调优：以预设的生产单元运动节拍，按照给定的生产任务进行生产仿真，并输出节拍验证结果，包括：总生产用时、各生产单元实际运动用时、发生拥堵次数、发生拥堵设备清单以及拥堵时长等；

- 调节生产设备单元节拍：在设备单元设计节拍范围内，对生产设备单元的三维模型的运行参数进行调节，该调节在下次启动节拍验证任务时生效；

- 比较节拍验证结果：对多次节拍验证结果进行横向对比，发现不同节拍下各生产设备单元的生产效率比对结果；

- 调节节拍验证生产任务：对生产任务的数量、品类、型号等进行调节，以满足节拍验证需要；

- 调节时间流速：调节数字孪生平台的时间流速，以支撑不同场景下对节拍验证可视化观察的需要；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

生产计划推演

- 实现对电力计量生产中的到货、抽检、移库、检定出入库、检定、配送出入库等生产活动的平顺性和合理性进行推演，以发现月度生产计划各阶段库存变化，防止异常停产，包含数据载入、启动生产计划推演任务、生产计划推演报告分析、生产计划推演结果比较、调节时间流速及页面导航栏等功能区。

- 生产计划推演功能应包括：

- 数据载入：将省级计量生产调度平台的计量生产计划数据载入平台，包括：各类设备的到货计划、检定计划、配送计划、平库容量、立库容量、单日检定产能、单日接货能力、单日移库能力、各环节耗时、检修计划、设备故障预测结果等；

- 调节时间流速：调节数字孪生平台的时间流速，以支撑不同场景下对生产计划推演可视化观察的需要；

- 启动生产计划推演任务：以任务形式启动生产计划推演，在平台中按照预设时间流速可视化计量生产执行情况，任务结束后输出生产计划推演报告；

- 生产计划推演报告分析：以动画的方式，对计量生产各环节出现的问题进行展示，同时支持word版本报告的在线查看和下载；

- 生产计划推演结果比较：对多次生产计划推演结果进行横向对比，发现相同产量下不同生产计划顺序的停产次数以及计划调整次数的比对结果；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

生产计划执行跟踪

- 每日对电力计量生产中的到货、抽检、移库、检定出入库、检定、配送出入库等生产活动的执行情况分析以及剩余生产计划的平顺性和合理性进行推演，以支撑已完成生产任务的分析和剩余生产计划各阶段库存变化，防止异常停产，包含数据载入、启动剩余生产计划推演任务、剩余生产计划推演报告分析、剩余生产计划推演结果比较、调节时间流速、已完成生产计划执行情况分析及页面导航栏等功能区。

- 生产计划执行跟踪功能应包括：

- 已完成生产计划执行情况分析：对已完成的生产计划任务进行分析，回溯其执行过程中发生的计划调整、库存预警、未按计划执行等异常情况，以指导后续计划推演；

- 数据载入：将省级计量生产调度平台的计量生产计划数据和已完成的任务数据载入平台，包括：各类设备的到货计划、检定计划、配送计划、平库容量、立库容量、单日检定产能、单日接货能力、单日移库能力、各环节耗时、检修计划、设备故障预测结果等；

- 调节时间流速：调节数字孪生平台的时间流速，以支撑不同场景下对生产计划执行跟踪可视化观察的需要；

- 启动剩余生产计划推演任务：以任务形式启动生产计划推演，在平台中按照预设时间流速可视化计量生产执行情况，任务结束后输出生产计划推演报告；

- 剩余生产计划推演报告分析：以动画的方式，对剩余生产计划执行各环节出现的问题进行展示，同时支持word版本报告的在线查看和下载；

- 剩余生产计划推演结果比较：对多次剩余生产计划推演结果进行横向对比，发现相同产量下不同生产计划顺序的停产次数以及计划调整次数的比对结果；

- 页面导航栏：在页面导航栏，可返回默认功能界面、切换其他流水线、库房、建筑等界面。

接口功能

- 包含了智能化仓储系统、电能表自动化检定系统、互感器自动化检定系统、Hplc模块自动化检定系统、采集终端自动化检定系统、安防视频系统、气源监控系统、用电监控系统和环境监测系统与电力计量线库数字孪生平台的接口，各系统的设备数据与平台的对接采用AMQP协议，使用RabbitMQ中间件划分信道，满足数据量大，推送频率高的要求，数据库接口通过HTTP协议传递数据。所有数据格式均采用json格式。

- 数据模型要求：平台数据涉及检定流水线、智能立体库房、视频、环境、气源、用电、计量生产计划等数据，以适应后续业务变化发展需求；

- 与安防视频平台的接口要求：媒体流采用RTP/RTCP协议封装、UDP/TCP协议传输，实现平台作业现场实时视频浏览、云镜控制、回放、告警及联动、语音通信（如有）、设备状态查询等功能；

- 与其他业务平台的接口要求：应采用电力内网信道接入智能化仓储系统、电能表自动化检定系统、互感器自动化检定系统、Hplc模块自动化检定系统、采集终端自动化检定系统、安防视频系统、气源监控系统、用电监控系统和环境监测系统的设备状态数据、告警数据和量测数据，数据接入规范见附录A。

（资料性）

接口报文示例及字段说明

A.1 辊道传感器

辊道传感器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "A区传输线9", "TIME": "2023-04-06 10:15:07", "STATUS": "正常", "DATA": { "GoodsFlag": True, "BoxBarCode": "101", "MeterBarCodes": "4001¦4002¦4003¦4004" } }

b）字段说明见表A.1

表A.1  辊道传感器报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | A区传输线9 |
| TIME | 时间 | string | - |
| STATUS | 状态 | string | 正常 |
| DATA | - | object | - |
| GoodsFlag | 有无货物标识 | bool | True有货； false无货 |
| BoxBarCode | 箱号 | string | 101 |
| MeterBarCodes | 箱内电表号 | string | 4001¦4002 |

A.2

堆垛机

堆垛机传感器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "六号堆垛机", "TIME": "2023-04-06 10:15:07", "STATUS": "正常", "DATA": { "WorkMode": "", "TaskNo": "11038", "ProcessFlag": "放货阶段", "TargetLine": "0", "TargetRank": "0", "TargetLayer": "0", "CurrentLine": "11", "CurrentRank": "53", "CurrentLayer": "26" } }

b）字段说明见表A.2

表A.2  堆垛机感器报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | A区传输线9 |
| TIME | 时间 | string | - |
| STATUS | 状态 | string | 正常 |
| DATA | - | object | - |
| WorkMode | 动作模式 | string | - |
| TaskNo | 任务号 | string | 11038 |
| ProcessFlag | 任务阶段 | string | 放货阶段/取货阶段 |
| TargetLine | 目标行 | string | 0 |
| TargetRank | 目标排 | string | 0 |
| TargetLayer | 目标层 | string | 0 |
| CurrentLine | 当前行 | string | 11 |
| CurrentRank | 当前排 | string | 53 |
| CurrentLayer | 当前层 | string | 26 |

A.3

折叠箱机

折叠箱机传感器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "12号拆叠箱机", "TIME": "2023-04-06 10:15:07", "STATUS": "正常", "DATA": { "RunFlag": "true", "GoodsHaveFlag": "False", "WorkMode": "叠箱", "CurBoxQty": "0" } }

b）字段说明见表A.3

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | A区传输线9 |
| TIME | 时间 | string | - |
| STATUS | 状态 | string | 正常 |
| DATA | - | object | - |
| RunFlag | 运行状态 | bool | true运行中；false停止 |
| GoodsHaveFlag | 货物状态 | bool | true有货；false无货 |
| WorkMode | 工作模式 | string | 叠箱/拆箱 |
| CurBoxQty | 当前拆叠箱数 | int | 0 |

表A.3  堆垛机感器报文字段说明

A.4

拆盘机

拆盘机传感器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "拆盘机", "TIME": "2023-04-18 09:20:36", "STATUS": "正常", "DATA": { "CutStop": "true", "PalletQty": "2" } }

b）字段说明见表A.4

表A.4  拆盘机传感器报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | A区传输线9 |
| TIME | 时间 | string | - |
| STATUS | 状态 | string | 正常 |
| DATA | - | object | - |
| CutStop | 运动状态 | bool | true停止；false工作 |
| PalletQty | 盘数量 | int | 2 |

A.5

RFID扫描器

RFID扫描器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "RFID扫描器", "TIME": "2023-04-18 09:20:36", "STATUS": "正常", "DATA": { "MeterBarCode": "4001" } }

b）字段说明见表A.5

表A.5  RFID扫描器报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | A区传输线9 |
| TIME | 时间 | string | - |
| STATUS | 状态 | string | 正常 |
| DATA | - | object | - |
| MeterBarCode | 表号 | string | 4001 |

A.6

储位初始化

储位初始化报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "wiring_mode": "单相", "equip_categ": "电能表", "wh_area_id": "电流互感器周转箱智能库区", "store_area_id": "电能表周转箱存放区7", "store_loc_name": "A-11-30-7" } }

b）字段说明见表A.6

表A.6  储位初始化报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| wiring_mode | 接线方式 | string |
| equip_categ | 设备类型 | string |
| wh_area_id | 库区域 | string |
| store_area_id | 库存区域 | string |
| store_loc_name | 货架编号 | string |

A.7

钢丝绳信息查询

钢丝绳信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "EQU_NAME_ID": "1000000000000680", "WIRE_NUM": "1", "WIRE_STATE": "0", "WIRE_ZHI": "20", } }

b）字段说明见表A.7

表A.7  钢丝绳信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| EQU_NAME_ID | 设备id | string |
| WIRE_NUM | 钢丝绳编号 | string |
| WIRE_STATE | 预警状态 | string |
| WIRE_ZHI | 磨损值 | string |

A.8

货架倾斜信息查询

货架倾斜信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "EQU_NAME_ID": "1000000000001017", "ALARM_LOCATION_NUM": "2", "LOCATION_E": "0.05", "LOCATION_S": "-0.49", "LOCATION_U": "-0.48", } }

b）字段说明见表A.8

表A.8  货架倾斜信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| EQU_NAME_ID | 设备id | string |
| ALARM_LOCATION_NUM | 告警位置 | string |
| LOCATION_E | 倾斜位移东西 | string |
| LOCATION_S | 倾斜位移南北 | string |
| LOCATION_U | 倾斜位移上下 | string |

A.9

设备健康信息查询

设备健康信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "id": "1000000000000826", "equ_name": "设备健康信息查询", "running_state": "", "cumu_tasks_num": "", "health_status": "01", "health_index": "100", "fault_rate": "1", } }

b）字段说明见表A.9

表A.9  设备健康信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| id | 设备ID | string |
| equ_name | 设备名称 | string |
| running_state | 运行状态 | string |
| cumu_tasks_num | 累计任务量 | string |
| health_status | 健康状态 | string |
| health_index | 健康指数 | string |
| fault_rate | 故障率 | string |

A.10

堆垛机任务号查询

堆垛机任务号查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "IO_WH_SORT_CODE": "检定/检测出库", "ARRIVE_BATCH_NO": "2600000000011", "EQUIP_TYPE_CODE": "单相表", "MANUFACTURER": "公司名", "QTY": "48", "FINISHI_QTY": "48", "PILE_NO": "", "DIST_TASK_NO": "", "TASK_NO":"440000000059" "ORG_LOW_NO": "", "DETECT_TASK_NO": "390000000057", "SYS_NO": "" } }

b）字段说明见表A.10

表A.10  堆垛机任务号查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| IO_WH_SORT_CODE | 出入库类型 | string |
| ARRIVE_BATCH_NO | 到货批次号 | string |
| EQUIP_TYPE_CODE | 钢丝绳预警状态 | string |
| MANUFACTURER | 厂家 | string |
| QTY | 任务数量 | string |
| FINISHI_QTY | 完成数量 | string |
| PILE_NO | 垛号信息 | string |
| DIST_TASK_NO | 配送任务号 | string |
| TASK_NO | 任务号 | string |
| ORG_LOW_NO | 配送单位 | string |
| DETECT_TASK_NO | 检定任务号 | string |
| SYS_NO | 线体编号 | string |

A.11

配送出库任务查询

配送出库任务查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "IO_WH_SORT_CODE": "", "TASK_NO": "", "EQUIP_TYPE_CODE": "", "MANUFACTURER": "", "ORG_LOW_NO": "", "DIST_TASK_NUM": "", "FINISH_NUM": "", "EQUIP_CATEG": "", "WIRING_MODE": "" } }

b）字段说明见表A.11

表A.11  配送出库任务查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| IO_WH_SORT_CODE | 出入库类型 | string |
| TASK_NO | 任务号 | string |
| EQUIP_TYPE_CODE | 设备类型 | string |
| MANUFACTURER | 厂家 | string |
| ORG_LOW_NO | 配送单位 | string |
| DIST_TASK_NUM | 配送数量 | string |
| FINISH_NUM | 完成数量 | string |
| EQUIP_CATEG | 设备类别 | string |
| WIRING_MODE | 接线方式 | string |

A.12

设备检修信息查询查询

设备检修信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "bs_equ_info_id": "1000000000000680", "device_name": "1号堆垛机", "repair_time": "2020/4/10 16:19:43", "PHENOMENON": "货物出列", "maintainer_name": "张三", "stopping_time": "1" } }

b）字段说明见表A.12

表A.12  设备检修信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| bs_equ_info_id | 设备id | string |
| device_name | 设备名称 | string |
| repair_time | 检修时间 | string |
| PHENOMENON | 检修内容 | string |
| maintainer_name | 检修人 | string |
| stopping_time | 停线时长 | string |

A.13

备品备件信息查询

备品备件信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "bs_equ_info_id": "1000000000000680", "sp_name": "继电器座", "sp_model_name": "1377C-1", "samount": "30", "repair_date": "2020/12/18", "next_date": "2021/1/17" } }

b）字段说明见表A.13

表A.13  备品备件信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| bs_equ_info_id | 设备id | string |
| sp_name | 备件名称 | string |
| sp_model_name | 备件型号 | string |
| samount | 数量 | string |
| repair_date | 最近更换日期 | string |
| next_date | 预计下次更换日期 | string |

A.14

移库入库信息查询

移库入库信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "IO_WH_SORT_CODE": "移库入库", "ARRIVE_BATCH_NO": "26000000040", "EQUIP_TYPE_CODE": "单相表", "MANUFACTURER": "XX公司", "qty": "123492", "FINISH_NUM": "107940", "EQUIP_CATEG": "电能表", "WIRING_MODE": "单相" } }

b）字段说明见表A.14

表A.14  移库入库信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| IO_WH_SORT_CODE | 出入库类型 | string |
| ARRIVE_BATCH_NO | 到货批次号 | string |
| EQUIP_TYPE_CODE | 设备类型 | string |
| MANUFACTURER | 厂家 | string |
| qty | 任务数量 | string |
| FINISH_NUM | 完成数量 | string |
| EQUIP_CATEG | 设备类别 | string |
| WIRING_MODE | 接线方式 | string |

A.15

周转箱信息查询

周转箱信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "equip_code": "电能表", "batch_code": "2014年第四批", "maunfacturer_code": "XX公司", "type_code": "0.5S级三相智能电能表", "store_code": "A-9-40-21", "bar_code": "1300000000047", "arrive_batch_no": "260000000014", "handle_date": "2019-03-08 14:46:06", "latest_chk_date": "", "box_bar_code": "13000000055", "pallet_bar_code": "" } }

b）字段说明见表A.15

表A.15  周转箱信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| equip_code | 设备类别 | string |
| batch_code | 招标批次 | string |
| maunfacturer_code | 厂家 | string |
| type_code | 规格 | string |
| store_code | 储位信息 | string |
| bar_code | 条形码 | string |
| arrive_batch_no | 到货批次号 | string |
| handle_date | 出入库时间 | string |
| latest_chk_date | 检定时间 | string |
| box_bar_code | 箱条码 | string |
| pallet_bar_code | 垛号 | string |

A.16

资产溯源信息查询

资产溯源信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "EQUIP_TYPE_CODE": "三相表（1级）", "BAR_CODE": "130000000000026", "NEW_SPEC_CODE": "三相四线¦3x220V/380V¦5(60)A", "STATUS_NAME": "已报废", "BID_BATCH_NAME": "2012年第四批", "MANUFACTURER": "XX公司", "INST_DATE": "2013/11/1", "CONS_NO": "", "TG_NAME": "", "ORG_NAME": "地址", "DESCARD_DATE": "2021/2/25 10:06:40" } }

b）字段说明见表A.16

表A.16  资产溯源信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| EQUIP_TYPE_CODE | 设备类型 | string |
| BAR_CODE | 条码 | string |
| NEW_SPEC_CODE | 规格信息 | string |
| STATUS_NAME | 资产状态 | string |
| BID_BATCH_NAME | 招标批次号 | string |
| MANUFACTURER | 厂家 | string |
| INST_DATE | 安装时间 | string |
| CONS_NO | 户号 | string |
| TG_NAME | 安装台区 | string |
| ORG_NAME | 运行管理、报废单位 | string |
| DESCARD_DATE | 报废时间 | string |

A.17

监控报警信息查询

监控报警信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "UNIT_ERROR": [{ "UNIT_ID": "010000000002", "ERR_FLAG": "0", "PART_NAME": "货叉", "ERROR_TYPE": "0", "ERR_CODE": "101006", "ERR_LEVEL": "1", "IS_INTFER": "1", "DETAIL_INFO": "货叉不在中位，请将货叉人工调到中位" }] }

b）字段说明见表A.17

表A.17  监控报警信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT_ERROR | 报警内容 | array | - |
| UNIT_ID | 报警id | string | 010601000170002 |
| ERR_FLAG | 是否解决 | string | 0未解决；1解决 |
| PART_NAME | 报警区域 | string | 货叉 |
| ERROR_TYPE | 报警类型 | string | 0 |
| ERR_CODE | 报警编号 | string | 101006 |
| ERR_LEVEL | 报警等级 | string | 1 |
| IS_INTFER | 室内/室外报警 | string | 1 |
| DETAIL_INFO | 报警描述 | string | - |

A.18

运输线传感器

运输线传感器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "1157", "EQUIPLINK": "RollerTrack", "TIME": "2022-11-01 10:36:54", "STATUS": 1, "DATA": { "TaskInfo": { "Code": "0", "TransDir": 3 } } }

b）字段说明见表A.18

表A.18  运输线传感器报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 1157 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 辊道 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 设备状态 | string | 0：空闲；1：正常； 2：故障/检修； 3：开启4：停止 |
| DATA | - | object | - |
| TaskInfo | - | object | - |
| Code | 资产码 | string | 101 |
| TransDir | 流转方向 | int | 0:直行1:左转 2:右转3:后退 |

A.19

检定仓托盘定位

检定仓托盘定位报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "检定工位11", "EQUIPLINK": "VerificationChamber", "TIME": "2022-11-01 10:58:15", "STATUS": 1, "DATA": { "TaskInfo": { "TaskCode": "3922102813711792", "CheckResult": "合格", "TaskContent": "34/74", "MeterCodes":"1_6388825,2_6388856" }, } }

b）字段说明见表A.19

表A.19  检定仓托盘定位报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 1157 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 辊道 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 设备状态 | string | 1：正常；2：故障；3：开启4：停止 |
| DATA | - | object | - |
| TaskInfo | - | object | - |
| TaskCode | 任务号 | string | 3922102813711792 |
| CheckResult | 检定结果 | string | 合格 |
| TaskContent | 检定项 | string | 34/74 |
| MeterCodes | 表码 | string | 工位_托盘号 |

A.20

检定设备检定结果

检定设备检定结果报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "三相表,三相四线¦3x220/380V¦0.2-0.5(60)A", "EQUIPLINK": "VerificationPosition", "TIME": "2022-04-11 10:07:35", "STATUS": 1, "DATA": { "VCName": "多功能检定仓1", "InTime": "2022-04-11 10:07:35", "CheckTime": "2022-04-11 10:07:35", "MeterCodes": ["1_41242321","2_5234231"], "CHECKINFO": { "CheckResult": 1, "TestItems": {"TestName": "误差实验", "TestResult": ["1_1","2_0"], "StartTime": "2022-04-11 10:07:35", "EndTime": "2022-04-11 10:07:35"} }} }

b）字段说明见表A.20

表A.20  检定仓检定结果报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 资产类型+资产形态 | string | 三相表,三相四线 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 检定仓 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 当前设备状态 | int | 1 正常 |
| DATA | 数据内容 | object | - |
| VCName | 所属检定仓名称 | string | 多功能检定仓1 |
| MeterCodes | 资产码 | string | 仓位与表号通过_分隔 |
| InTime | 入库日期 | string | - |
| CheckTime | 检定日期 | string | - |
| CHECKINFO | 检定信息 | string | - |
| CheckResult | 检定结果 | int | 0 不合格 1合格 |
| TestItems | 当前实验项目 | object | - |
| TestName | 项目名称1 | string | 误差实验 |
| TestResult | 检定结果 | array | 仓位_表结果 |
| StartTime | 开始时间 | string | - |
| EndTime | 结束时间 | string | - |

A.21

专机设备

专机设备传感器报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "上料机械手", "EQUIPLINK": "Equipment", "TIME": "2022-04-11 10:07:35", "STATUS": 1, "DATA": { "TaskInfo": { "TaskCode": "2452124212124", "CheckResult": "合格", "TaskContent": "1/5", "MeterCodes": "323255461_323255461_323255461_323255461_323255461_323255461" }} }

b）字段说明见表A.21

表A.21  专机设备传感器报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 唯一 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | Equipment |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 当前设备状态 | int | - |
| DATA | 数据 | object | - |
| TaskInfo | 任务信息 | object | - |
| TaskCode | 任务编码 | string | 2452124212124 |
| CheckResult | 检测结果 | string | 合格 |
| MeterCodes | 资产码 | string | 323255461 |
| TaskContent | 任务序号 | string | 1/5，共5箱，第1箱 |

A.22

信息绑定

信息绑定报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "信息绑定", "EQUIPLINK": "Equipment", "TIME": "2022-11-01 10:42:22", "STATUS": 1, "CODE": 0, "DATA": { "TaskInfo": { "TrayNo": "22", "MeterCodes": "1330001000080776394543_1330001000080776394574" } } }

b）字段说明见表A.22

表A.22  信息绑定报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 信息绑定 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | Equipment |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 当前设备状态 | int | 1 正常 |
| DATA | 数据 | object | - |
| TaskInfo | 任务信息 | object | - |
| TrayNo | 托盘号 | string | 22 |
| MeterCodes | 表号 | string | - |

A.23

分配工位

分配工位报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "分配工位", "EQUIPLINK": "Equipment", "TIME": "2022-11-01 11:00:28", "STATUS": 1, "DATA": { "TaskInfo": { "TrayNo": "326", "Line": 8, "WorkPos": 2 } } }

b）字段说明见表A.23

表A.23  分配工位报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 分配工位 |
| EQUIPLINK | 设备环节 | string | Equipment |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 当前设备状态 | int | 1 |
| DATA | 数据 | object | - |
| TaskInfo | 任务信息 | object | - |
| TrayNo | 任务编码 | string | 326 |
| Line | 检定仓号 | int | 8 |
| WorkPos | 仓内工位号 | int | 2 |

A.24

耐压工位检定结果

耐压工位检定结果报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "三相表,三相四线¦3x220/380V¦0.2-0.5(60)A", "EQUIPLINK": "VerificationPosition", "TIME": "2022-11-01 11:11:45", "STATUS": null, "DATA": { "VCName": "耐压工位1", "InTime": null, "CheckTime": "2022-11-01 10:49:56", "MeterCodes": "1_1330001000080776295376", "CHECKINFO": { "CheckResult": 1, "TestItems": { "TestName": "交流电压试验", "TestResult": 1, "StartTime": "2022-11-01 11:09:50", "EndTime": "2022-11-01 11:11:00" }}}}

b）字段说明见表A.24

表A.24  耐压工位检定结果报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 资产类型+资产形态 | string | 三相表,三相四线 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 检定单元 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 当前设备状态 | int | 1 正常 |
| DATA | 数据内容 | object | - |
| VCName | 耐压工位id | string | 耐压工位1 |
| MeterCodes | 资产码 | string | 仓位与表号通过_分隔 |
| InTime | 入库日期 | string | - |
| CheckTime | 检定日期 | string | - |
| CHECKINFO | 检定信息 | string | - |
| CheckResult | 检定结果 | int | 0 不合格 1合格 |
| TestItems | 当前实验项目 | object | - |
| TestName | 项目名称1 | string | 交流电压试验 |
| TestResult | 检定结果 | array | 仓位_表结果 |
| StartTime | 开始时间 | string | - |
| EndTime | 结束时间 | string | - |

A.25

外观工位检定结果

外观工位检定结果报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "三相表,三相四线¦3x220/380V¦0.2-0.5(60)A", "EQUIPLINK": "VerificationPosition", "TIME": "2022-11-01 11:11:48", "STATUS": null, "DATA": { "VCName": "CCD工位2", "InTime": null, "CheckTime": "2022-11-01 11:11:48", "MeterCodes": "1_13000043", "CHECKINFO": { "CheckResult": 1, "TestItems": { "TestName": "外观检测", "TestResult": 1, "StartTime": "2022-11-01 11:09:48", "EndTime": "2022-11-01 11:10:01" }}}}

b）字段说明见表A.25

表A.25  外观工位检定结果报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 资产类型+资产形态 | string | 三相表,三相四线 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 检定单元 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 当前设备状态 | int | 1 正常 |
| DATA | 数据内容 | object | - |
| VCName | 外观工位id | string | CCD工位1 |
| MeterCodes | 资产码 | string | 仓位与表号通过_分隔 |
| InTime | 入库日期 | string | - |
| CheckTime | 检定日期 | string | - |
| CHECKINFO | 检定信息 | string | - |
| CheckResult | 检定结果 | int | 0 不合格 1合格 |
| TestItems | 当前实验项目 | object | - |
| TestName | 项目名称1 | string | 外观检测 |
| TestResult | 检定结果 | array | 检定结果 |
| StartTime | 开始时间 | string | - |
| EndTime | 结束时间 | string | - |

A.26

辅助设备

辅助设备报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "2002", "EQUIPLINK": "Equipment", "TIME": "2022-11-01 10:40:23", "STATUS": 1, "DATA": { "TaskInfo": { "Code": "90", "TransDir": 0 }}}

b）字段说明见表A.26

表A.26  辅助设备报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 1157 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 设备 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 设备状态 | string | 1正常 |
| DATA | - | object | - |
| TaskInfo | - | object | - |
| Code | 托盘号 | string | 90 |
| TransDir | 流转方向 | int | 0:直行1:左转 2:右转3:后退 |

A.27

分拣机器人动作信号

分拣机器人动作信号报文示例及字段说明：

a）示例

{ "PHONE": "分拣机器人", "EQUIPLINK": "Equipment", "TIME": "2022-08-24 11:07:09", "STATUS": "1", "DATA": { "taskInfo": { "TrayNo": "101", "Code": "B1-1,C1d-3", }}}

b）字段说明见表A.27

表A.27  分拣机器人动作信号报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE | 设备名称 | string | 分拣机器人 |
| EQUIPLINK | 设备类型 | string | 设备 |
| TIME | 数据上传时间 | string | - |
| STATUS | 设备状态 | string | 1正常 |
| DATA | - | object | - |
| TaskInfo | - | object | - |
| TrayNo | 托盘号 | string | 101 |
| Code | 动作标识 | string | B1-1,C1d-3 表示从托盘1号位取表放置在缓存台3号位 |

A.28

近日检定任务完成情况

近日检定任务完成情况报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "EQUIP_TYPE_CODE": "三相表（1级）", "CONC_NUM": "3500", "DETECT_NUM": "3550", "RATE": "0.98", } }

b）字段说明见表A.28

表A.28  近日检定任务完成情况报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| EQUIP_TYPE_CODE | 设备类型 | string |
| CONC_NUM | 合格量 | string |
| DETECT_NUM | 检定量 | string |
| RATE | 合格率 | string |

A.29

当日检定任务信息查询

当日检定任务信息查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "DETECT_TASK_NO": "440000000082", "EQUIP_TYPE_CODE": "单相表", "DETECT_DATE": "2022-04-11", "SL": "5000", "DETECT_QTY": "5000", "EQUIP_QTY": "5000", } }

b）字段说明见表A.29

表A.29  当日检定任务信息查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DETECT_TASK_NO | 任务编号 | string |
| EQUIP_TYPE_CODE | 设备类型 | string |
| DETECT_DATE | 执行时间 | string |
| SL | 数量 | string |
| DETECT_QTY | 检定数量 | string |
| EQUIP_QTY | 检定任务量 | string |

A.30

检定工作情况查询

检定工作情况查询报文示例及字段说明：

a）示例

{ "code": "0", "message": "success", "data": { "EQUIP_TYPE_CODE": "单相表", "ARRIVE_BATCH_NO": "26000000062", "MANUFACTURER": "", "EQUIP_QTY": "5000", "TASK_NO": "440000000082", } }

b）字段说明见表A.30

表A.30  检定工作情况查询报文字段说明

| 数据项 | 数据项名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| EQUIP_TYPE_CODE | 设备类型 | string |
| ARRIVE_BATCH_NO | 到货批次号 | string |
| MANUFACTURER | 设备厂家 | string |
| EQUIP_QTY | 任务量 | string |
| TASK_NO | 任务号 | string |