中国仪器仪表行业协会团体标准

《采集终端远程通信单元 第3部分 型式规范》

编制说明

（征求意见稿）

20250401

- 一、工作简况

- 1．任务来源

本标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<静止式电能表动态误差同步测试方法>等16项团体标准立项的批复文件》（中仪协 [2022]10号）立项，项目名称为《电力营销用采集设备定位单元技术规范》，项目编号为T/CIMA 0092.3-2024，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2024年12月。

- 2．主要工作过程

2021年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复文件，由中国电力科学研究院有限公司，组织成立标准起草工作组。

2022年8月-2022年12月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年1月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年2月22日：在许昌市召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象为采集终端远程通信单元，确定将标准名称调整为《采集终端远程通信单元技术规范》，明确了标准的适用范围，明确了技术要求部分构成，形成会议纪要。

2023年6月14日：在太原市召开起草工作组第二次会议，标准工作组对讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，按照讨论要求进行了分册（技术规范、接口协议、型式结构），形成会议纪要。

2024年2月29日：在厦门市召开起草工作组第三次会议，标准工作组对《采集终端远程通信单元第1部分技术规范》、《采集终端远程通信单元第2部分接口协议》、《采集终端远程通信单元第3部分型式结构》讨论稿以及所征求的意见内容进行了反馈，形成会议纪要。

2024年12月：标准工作组进一步修改完善技术标准，形成征求意见稿。

- 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有河南许继仪表有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司、宁波飞羚电气有限公司、国网思极位置服务有限公司、国网冀北电力有限公司等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；河南许继仪表有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司、宁波飞羚电气有限公司、国网思极位置服务有限公司、国网冀北电力有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

本文件主要起草人：祝恩国、张双沫、任毅、郑国权、张志颖、舒光和、王佳立、王霏、燕凯等。

祝恩国、张双沫、任毅、郑国权为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，肖子阳、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；张志颖、舒光和、王佳立、王霏、燕凯等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

- 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

- 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。除参考GB/T 39399-2020、BD 420011-2015、DL/T698.45的相关内容外，主要在外形结构、接口要求、材料及工艺要求、标识等方面提出了规范要求。

- 2．标准主要内容中范围、外形结构、接口要求、材料及工艺要求、标识

本文件规定了采集终端远程通信单元（以下简称“通信单元”）的外形结构、接口要求、材料及工艺要求、标识。适用于采集终端远程通信单元的制造、检验、使用和验收

通信单元型式结构的外形及安装尺寸主要包括各种采集终端设备适配的通信单元的型式结构尺寸结构定义。

通信单元接口要求主要定义了集中器Ⅰ型、专变终端I型、集中器Ⅱ型、专变终端III型、专变终端(模组化)、台区智能融合终端的通信单元与本体设备的接口要求；

通信单元的线路板及元器件的材料与工艺、壳体材料、铭牌材料等都做了相关的相关要求。

通信单元的产品标识与包装标识做了明确的相关要求。

- 3、 主要试验（或验证）情况

本文件不涉及试验验证工作。

- 四、标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

- 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用

目前在电力营销领域，集中器I型、集中器II型、专变采集终端Ⅰ型、专变采集终端III型、专变终端（模组化）、台区智能融合终端等采集终端在现场地理位置信息无法准确获取，对于终端的统一管理带来不便。为进一步加强对电力营销采集终端的统一管理，支撑营销计量工作开展和应急检修等工作，在现有电力营销采集终端上，新增北斗定位能力打造新型采集终端远程通信单元，实时获取采集终端的地理位置信息，全面提升电力营销客户服务能力和营销精益化水平。

通过制定本标准，弥补了电力营销领域采集终端远程通信单元无定位功能、通信接口协议、型式结构标准的空白。提高了采集终端远程通信单元定位精度标准要求，明确规范了数据传输链路，提升采集终端远程通信单元的规范化、标准化水平，提升电力营销专业时空数据采集精度与可靠性，满足电力营销设备地理信息采集需要及能源互联网数智化建设要求，推动了电力营销设备地理信息获取工作健康有序发展。

- 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

- 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无。

- 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、标准性质的建议说明

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的远程通信单元生产厂家及采集终端生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其他予以说明的事项

无。