ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0191—XXXX

供电服务音视频本地存储管理装置

Power supply service audio and video local storage management device

（征求意见稿） “在您提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上” 202605014

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前 言	Ⅱ

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

5 技术要求	5

6 试验方法	11

7 检验规则	18

8 包装、运输及贮存	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：国网河北电力公司营销服务中心、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、中国电力科学研究院有限公司、北京新源绿网节能科技有限公司、国网四川省电力公司营销服务中心（计量中心）、国网冀北电力有限公司营销服务中心、福建海联和信科技有限公司、济南致业电子有限公司、深圳市科曼信息技术股份有限公司、深圳市光明顶技术有限公司、国网辽宁省电力公司营销服务中心、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、国网福建省电力公司营销部等。

本文件主要起草人：贾旭超、王聪、王铮、李平、刘志铭、郭伟、杨全岳、严建茂、杨成志、李运泽、吴春迎等。

供电服务音视频本地存储管理装置

# 范围

本文件规定了供电服务音视频本地存储管理装置（以下简称“装置”）的型号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

本文件适用于装置的设计、制造、检验和验收。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2016 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.5-2019 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 |
| GB/T 2423.10-2019 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动（正弦） |
| GB/T 2423.17-2024 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP 代码） |
| GB/T 5169.11-2017 | 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT） |
| GB/T 9813.4-2017 | 计算机通用规范 第4部分：工业应用微型计算机 |
| GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 供电服务音视频本地存储管理装置 power supply service audio and video local storage management device

能够自动采集供电服务记录仪中的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志信息等，并可针对音视频文件进行本地长期存储、检索、查阅、归档的终端设备。

- 供电服务记录仪 power supply service recorder

通过摄录、录音、拍照等方式记录供电服务现场行为的专用记录设备（以下简称“记录仪”）。

- 人机交互 human-machine interactive

人与电子产品之间通过触控、语音识别、人脸识别等方式，实现确定任务信息交换的过程。

[来源：GB/T 46500.1-2025，定义3.1，有修改]

- 检测平台test platform

能够与供电服务音视频本地存储管理装置交互并完成功能验证的系统平台。

# 型号

## 型号组成

装置的型号由产品设计代码、采集路数、存储容量、连接符、分隔符及企业自由字段组成，型号格式应与图1相符合。

装置型号格式

## 命名规则

装置命名规则见表1，示例见图2

装置命名规则

| 装置设计代码 | 采集路数 | 存储容量 | 企业自定义字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSAVSD | 应由两位数字（个位数前补0）加字母L表示 | 应由数字（个位数前补0）加字母T表示 | 宜由大写字母、数字、连接符和分隔符组成 |

示例：

装置型号示例

# 技术要求

## 一般要求

### 外观

要求如下：

- 外壳完好，无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形，表面涂镀层不应起泡、龟裂和脱落；

- 金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤，其他零部件应紧固无松动；

- 按键开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠；

- 铭牌应包含制造厂商、名称型号、工作电压、出厂序号、制造日期等信息，信息完整，文字、符号应清晰。

### 结构

要求如下：

- 金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上，接地端子应有清楚的接地符号，接地端子的截面积不应小于6 mm2;

- 使用过程中可能直接触及的各组件模块，应有可靠的电源隔离措施；

- 电源插口、网线插口应加装防拉拽装置；

- 外壳、盖板的棱缘和拐角应倒圆和磨光；

- 箱体内各组件模块应具备可靠的固定措施；

- 箱体内各组件模块间的电气及信号联接宜使用标准化接插件，易于安装、维护；

- 箱体内布线整齐美观，符合配线工艺要求，宜通过支柱、横梁走线。

### 硬件要求

主要元器件应采用国产硬件，包含但不限于核心处理器、内存、主板、固态硬盘和电源。整机国产率不应低于80%。

### 操作系统

应采用国产操作系统，并应提供操作系统名称、版本号。

### 接口

要求如下：

- 具备Type-C USB接口，用于对记录仪的数据采集及充电；

- 具备USB2.0及以上传输接口，用于音视频文件导出；

- 具备以太网接口，用于音视频数据传输。

## 性能要求

### 系统运行内存

系统运行内存不应小于8 GB，固态硬盘不应小于128 GB。

### 存储硬盘

要求如下：

- 存储盘位接口数量宜不少于2个；

- 存储空间不应小于4TB；

- 冗余备份空间不小于1TB；

- 应支持热插拔功能。

### 扬声器

应采用内置扬声器，音视频播放质量清晰，声源频率在300 Hz~3 kHz范围内总谐波失真（THD）不大于20%。

### 接入能力

同时接入记录仪进行数据采集的总路数应与装置的型号中标示的采集路数一致。

### 采集速率

- 要求如下：

- 单路采集速率不应低于20 MB/s；

- 满载情况下单路采集速率不应小于6 MB/s。

## 功能要求

### 人机交互

要求如下：

应能通过触摸显示屏进行人机交互；

显示屏尺寸：采集路数24路以上不应小于21英寸，12路以上不应小于15英寸，6路以上不应小于10英寸，6路及以下不应小于7英寸；

可根据应用场景按需配置指纹识别、人脸识别、电子锁控等功能开展人机交互。

### 记录仪管理

应能通过识别记录仪的序列号生成出库、入库、领用、归还等事件信息并上传至后台系统。

### 数据采集

要求如下：

- 应能自动采集记录仪的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志信息等数据；

- 在采集过程中出现断电、重启或意外断开连接等情况时，存储的数据及配置信息不应丢失，恢复正常启动后应能自动继续进行数据采集；

- 应能设置优先采集接口；

- 应能自动校验数据的完整性；

- 采集结束后可自动清除记录仪中对应的存储数据。

### 重点文件标记

应能对音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等文件进行重点标记。

### 数据存储

应能设置存储策略，数据存储期限到期前应有到期预警提示，非重点标记文件到期后可自动清除。

### 充电

应能同时对多个接入的记录仪进行自动充电并显示充电状态，满载情况下单路充电口输出电流的能力不应小于1.5 A。

### 时钟同步

应能对记录仪的时钟进行自动校正，时间精确到“秒”。

### 作业人员信息同步

应能通过后台系统同步获取对应作业人员信息。

### 工单信息同步

应能通过后台系统同步获取对应作业人员的所属工单信息。

### 工单关联

应能通过自动或手动的方式将指定的工单与记录仪或音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等文件信息进行关联绑定。

### 数据查询

要求如下：

- 本地查询：应能根据原始文件生成日期、人员信息、工单编号等条件本地检索装置中的相关文件信息记录和保存期限内的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等数据；

- 远程调阅：应能通过后台系统远程查询装置上的相关文件信息记录和保存期限内的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等数据。

### 数据浏览

应具备视频、音频播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整等功能，具备照片、日志切换上/下一个文件的浏览功能。支持浏览的文件格式应包括但不限于MP4、WAV、JPG、PNG、DOC、PDF、TXT、EXCEL等。

### 数据上传

应能自动或手动上传音频、视频、音视频、照片、轨迹文件、日志或索引等数据，可设置自动上传时间。

### 数据导出

应能支持手动导出音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等数据至外部存储介质，数据的导出需具有权限控制。

### 数据备份

宜具备灾害备份功能，当某块磁盘出现故障或被拔出，不能影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失。

### 本地加密

应具备对导出的音频、视频、照片文件进行身份认证的功能，保证音频、视频、照片文件被导出后不能进行删减或篡改。

### 信息状态监测

要求如下：

- 应能显示接入记录仪的相关信息及状态，包括但不限于：记录仪产品序号、剩余容量、充电电量、数据采集进度等；

- 应能显示本机信息及状态，包括但不限于：总存储容量、剩余容量、采集接口编号，未接入记录仪的采集接口应显示当前状态为空闲。

### 故障报警

应具备故障报警指示功能，当出现网络中断、存储器溢出等异常情况时，应能在3 s内在本地同时发出可听和可见的报警指示。可听报警指示的声压应介于65 dB（A）～90 dB（A）范围内，持续时间不应小于5 min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。故障消除后，报警指示可自动停止。

### 统计分析

要求如下：

- 应能自动生成所有入库记录仪的使用情况统计报表或图表，统计数据包含但不限于：在库设备数量、当月新入库设备数量、领用人次、设备利用率、作业人员设备配置率、检测报告等；

- 应能自动生成本机使用情况统计报表或图表，统计数据包含但不限于：总存储容量、剩余存储容量、已用存储容量、已同步工单数量、已关联文件工单数量、未关联文件工单数量、已上传重点标记文件数量、现场作业全过程音视频记录率等。

### 日志记录

要求如下：

- 应能记录操作日志信息，包括但不限于操作用户、操作时间、操作内容；

- 应能记录故障日志信息，包括但不限于故障类型、故障发生时间、故障恢复时间。

### 用户权限管理

应具备对用户进行分级管理和权限认证的功能，不同级别用户应具有不同的管理权限。（应支持安装桌面安全功能的软件）

### 软件升级

要求如下：

- 应具备通过本地或后台系统远程升级的功能；

- 应具备通过本地导入升级包或后台系统远程批量升级记录仪运行软件的功能。

## 机械要求

    - 冲击

应符合GB/T GB/T 2423.5-2019的规定。

    - 振动

应符合GB/T 2423.10-2019的规定。

    - 阻燃性

外壳的非金属部分应具备阻燃能力，在 650±10 ℃温度下不助燃，30s内可熄灭。

    - 防护等级

应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

    - 防腐蚀性

在正常工作、运输和存储条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层，在中性盐雾试验后外观缺陷面积不大于10%。

    - 工作噪声

正常工作条件下工作噪声不应大于60 dB（A）。

## 电气要求

    - 工作电源

要求如下：

- 额定电压：交流220 V，允许偏差：-10％～+10％；

- 额定频率：50 Hz，允许偏差：-2％～+2％。

    - 功耗

要求如下：

- 非工作状态下，待机功耗不高于65 W；

- 工作状态下，功耗不高于600 W。

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻

电源回路、信号线各自对地和各电气回路之间的绝缘电阻应符合表2的规定。

绝缘电阻

| 额定绝缘电压 V | 绝缘电阻 MΩ |  | 测试电压 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定绝缘电压 | 正常条件 | 湿热条件 | 测试电压 |
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60＜U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |
| U＞250 | ≥10 | ≥2 | 1000 |

      - 绝缘强度

电源回路、信号线各自对地和电气隔离的各回路之间，应耐受如表3中规定的 50 Hz 的交流电压，历时 60 s 的抗电强度试验。试验时不得出现击穿、短路现象，泄漏电流不应大于15 mA。

试验电压

- 单位为V

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 125＜U≤250 | 2000 |
| 60＜U≤125 | 1500 | 250＜U≤400 | 2500 |

    - 冲击电压

电源回路、信号线各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表4中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

冲击电压峰值

- 单位为V

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 2000 | 125＜U≤250 | 5000 |
| 60＜U≤125 | 5000 | 250＜U≤400 | 6000 |

## 电磁兼容性

    - 静电放电抗扰度

应符合GB/T 17626.2-2018中试验等级3的规定。

    - 电压暂降、短时中断抗扰度

应符合GB/T 17626.11-2023中试验等级：0%UT0.5 个周期、40%UT10 个周期、70%UT25 个周期的电压暂降及短时中断干扰的规定。

## 环境适应性

    - 温湿度范围

温湿度范围应符合表5的规定。

温湿度范围

| 条件 | 温度 ℃ | 相对湿度 % |
| --- | --- | --- |
| 工作 | -25～45 | 20～95 |
| 存储和运输 | -40～55 | 20～95 |

    - 大气压力

63.0 kPa ~ 106.0 kPa，特殊要求除外。

- 试验方法

## 试验环境

除非另有规定，试验应在如下工作环境中进行：

- 环境温度：15℃~35℃；

- 相对湿度：≤75%；

- 大气压力：86 kPa~106 kPa。

## 一般要求

按照下列步骤进行试验：

- 采用目视法查验受试样品外观和结构；

- 查验受试样品的主要元器件（核心处理器、内存、主板、固态硬盘和电源）品牌、型号是否与制造商所提供整机国产化率检测报告中所述一致，国产化率是否不低于80%；

- 通过受试样品操作系统查询系统名称和版本号；

- 查验受试样品接口类型。

## 性能要求

    - 系统运行内存

将受试样品处于开机工作状态，使用专业系统性能检测软件（如鲁大师、CPU - Z等）对受试样品运行内存、固态硬盘容量进行检测并记录结果。

    - 存储硬盘

按照下列步骤进行试验：

- 目视观察受试样品预留存储盘位接口数量；

- 通过受试样品的操作系统查询磁盘存储空间总容量；

- 通过受试样品的操作系统查询冗余存储空间容量；

- 在受试样品工作状态下，带电插入和拔出存储硬盘，观察操作系统是否能正确识别硬盘的插拔操作，数据是否能正常读写，有无数据丢失或损坏的情况。

    - 扬声器

将受试样品放入消音箱中，播放标准声源音频文件，利用音频分析仪及音频分析软件计算得出总谐波失真（THD）的幅值。

    - 接入能力

将受试样品接入检测平台，模拟接入路数为制造商在产品技术文件中明示的记录仪最大接入路数，进行数据采集操作。

    - 采集速率

按照下列步骤进行试验：

- 将受试样品接入检测平台，模拟单路接入采集状态，测得单路采集速率；

- 模拟满负荷接入采集状态，按公式（1）计算平均单路采集速率；

......................................................................（1）

式中：

—— 平均单路数据采集速率；

—— 接入供电服务记录仪的总路数；

—— 第 i 路数据采集容量；

—— 数据采集完成时间。

## 功能要求

    - 人机交互

按照下列步骤进行试验：

- 通过手指在触摸显示屏上进行点击、滑动、缩放等操作，分别测试主要功能界面（主菜单、文件浏览、播放控制、参数设置等），查验触摸响应是否灵敏、准确，功能是否正常实现。

- 使用精度不低于1 mm的直尺或游标卡尺，测量受试样品触摸显示屏的可视区域对角线长度，记录测量值。根据受试样品型号中标示的采集路数规格，核对实测尺寸。

- 若受试样品配置了指纹识别、人脸识别或电子锁控等扩展人机交互功能，则分别进行以下检查：

- 指纹识别：录入测试人员指纹，尝试用已录入指纹和未录入指纹分别进行身份验证，查验识别准确性和响应速度；

- 人脸识别：在正常光照条件下，录入测试人员人脸信息，尝试用本人及他人人脸进行识别，查验识别准确性和响应速度；

- 电子锁控：通过制造商声明的方式进行解锁和锁定操作，查验电子锁控功能是否正常，权限控制是否有效。

    - 记录仪管理

将受试样品接入检测平台，检测平台模拟记录仪入库、领用、归还、出库操作并查验受试样品本地是否生成或更新对应记录。

    - 数据采集

按照下列步骤进行试验：

- 将受试样品接入检测平台；

- 模拟数据采集，查验受试样品是否可以自动采集记录仪中的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件日志信息等数据；

- 模拟装置断电、重启或意外断开连接等情况，查验受试样品存储的数据及配置信息是否丢失，恢复正常启动后是否能自动继续进行数据采集；

- 应能设置优先采集接口；

- 应能自动校验数据的完整性；

- 采集结束后可自动清除记录仪中对应的存储数据。

    - 重点文件标记

按照下列步骤进行试验：

- 将受试样品接入检测平台，准备多个不同类型（音频、视频、照片等）的文件存储于检测平台中，并确保这些文件可被受试样品采集和识别。

- 在受试样品的操作界面上，对文件进行重点标记操作；

- 通过受试样品的数据查询或管理功能，查看标记的文件是否在重点标记文件列表或目录中准确显示，确认重点标记功能是否生效；

- 检查标记后的文件在存储位置、文件属性等方面是否保持一致，未出现丢失、损坏或错误标记的情况。查看后台系统中对应文件的标记信息是否与受试样品本地一致。

    - 数据存储

- 在受试样品上对文件进行存储策略设置。查验是否可进行存储期限设置，存储期限截止时是否具备预警提示，重点标记及未重点标记文件到期后是否自动删除。

    - 充电

- 将受试样品接入检测平台，模拟满负荷的接入充电状态，查验充电状态显示情况。

    - 时钟同步

将受试样品接入检测平台，查验受试样品的时间是否能够自动被检测平台主站同步，查验受试样品是否能够将检测平台记录仪端的时间自动同步。

    - 作业人员信息同步

将受试样品接入检测平台，进行作业人员信息同步操作，查验受试样品是否能够准确、完整接收到作业人员信息。

    - 工单信息同步

将受试样品接入检测平台，进行工单信息同步操作，查验受试样品是否能够准确、完整接收到工单信息。

    - 工单关联

将受试样品接入检测平台，进行工单关联操作，查验受试样品中的未归档文件是否能够完成工单关联。

    - 数据查询

按照下列步骤进行试验：

- 在受试样品本地使用不同的查询条件进行检索，查验检索结果的准确性。

- 将受试样品接入检测平台，模拟对受试样品的远程访问，查验是否可查看受试样品上的文件。

    - 数据浏览

按照下列步骤进行试验：

- 浏览功能：测试音视频播放、暂停、快进/快退、切换上/下一个文件、音量调整等基本功能。测试照片、日志切换上/下一个文件的浏览功能；

- 格式兼容性：播放不同格式的文件，查验受试样品的文件格式兼容性。

    - 数据上传

将受试样品接入检测平台，操作受试样品进行文件上传操作，查验是否能够设置自动上传数据。

    - 数据导出

按照下列步骤进行试验：

- 在受试样品上设置不同用户的权限，包括具有数据导出权限的用户和无此权限的用户；

- 使用具有数据导出权限的用户登录受试样品，连接外部存储介质（如移动硬盘、U 盘等）到受试样品的数据导出接口。选择需要导出的音频、视频、照片、日志、轨迹等文件数据，执行导出操作；

- 检查外部存储介质中是否成功存储了导出的文件，对比导出文件与受试样品本地存储的原文件，查验数据在导出过程中是否出现丢失、损坏；

- 使用无数据导出权限的用户登录受试样品，进行数据导出操作，查验系统是否阻止该操作，并给出相应的权限不足提示信息。

    - 数据备份

- 操作受试样品进行数据备份操作，在磁盘运行时模拟一块磁盘出现故障或被拔出的意外情况，查验受试样品数据备份完整性。

    - 本地加密

操作受试样品本地导出相关文件，通过任意第三方编辑软件对该文件进行编辑，查验文件被编辑情况。

    - 信息状态监测

按照下列步骤进行试验：

- 记录仪信息状态监测：将受试样品接入检测平台，模拟满负荷的接入工作状态，查验受试样品是否能准确显示每台记录仪的状态信息；

- 本机信息状态监测：将受试样品接入检测平台，模拟未满负荷的接入工作状态，查验受试样品是否能准确显示本机的状态信息。

    - 故障报警

模拟受试样品网络中断、存储器溢出等故障情况，查看是否在 3 s 内发出可听和可见报警指示，使用分贝测试仪在距离受试样品 1 m 处测试故障提示声压，记录报警持续时间，并查验在故障解除后的报警提示消除情况。

    - 统计分析

按照下列步骤进行试验：

- 操作受试样品进入统计分析功能界面；

- 查验是否能够自动生成所有入库记录仪的使用情况统计报表或图表，并包含必要统计数据；

- 查验是否能够自动生成本机使用情况统计报表或图表，并包含必要统计数据。

    - 日志记录

按照下列步骤进行试验：

- 操作日志：模拟管理员、作业人员用户登录，在受试样品上进行相关操作，操作内容包含但不限于：入库、出库、领用、归还、数据采集、工单关联、数据查询、数据浏览、文件导出、用户权限管理、软件升级等，查验本地日志中是否能生成对应记录信息；

- 故障日志：模拟受试样品网络中断、存储器溢出等故障情况，查看本地日志中是否能生成对应记录信息。

    - 用户权限管理

在受试样品上模拟管理员登录，并进行用户管理权限操作，查验被授予权限的用户是否能拥有对应等级的管理权限。

    - 软件升级

按照下列步骤进行试验：

- 将受试样品接入检测平台，使用制造商提供的运行软件升级包，按照其声明的本地或远程升级方法进行操作，查验受试样品运行软件是否能够实现版本升级。

- 将受试样品接入检测平台，查验受试样品能否通过升级包对检测平台进行模拟记录仪升级。

## 机械要求

    - 冲击

按照GB/T 2423.5-2019中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 受试样品在无包装和未开机的状态下，固定在冲击试验机上，安装方式应模拟实际使用或运输状态，确保样品固定牢固；

- 使用加速度传感器校准冲击试验机的输出脉冲参数，确保脉冲波形为半正弦脉冲，峰值加速度为 30gn（300m/s²），脉冲周期为 18ms，精度在 ±5% 以内；

- 冲击试验机按照设定参数对受试样品在正常运输可能遭受冲击的方向上施加冲击，每个方向冲击 3 次；

- 在冲击过程中，观察受试样品是否有零部件松动或脱落；

- 冲击结束后，对样品进行外观检查，查看是否有损坏、变形等现象。

    - 振动

按照GB/T 2423.10-2019中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 受试样品在无包装和未开机的状态下，安装在振动台上，安装支架应采用与实际使用或运输相近的结构，使用减振垫保证样品安装牢固且共振频率符合要求；

- 使用振动传感器校准振动台的输出参数，保证频率范围为 10 Hz ~ 150 Hz，交越频率为 60 Hz，f＜60 Hz 时，恒定振幅 0.075mm；f＜60 Hz 时，恒定加速度 9.8m/s²（1g），单点控制方式，频率精度在 ±2% 以内，振幅和加速度精度在 ±10% 以内；

- 在样品关键部位（如连接部位、电路板等）安装加速度传感器，实时监测振动响应；

- 启动振动台，按照设定参数进行振动试验，每轴扫描周期数为 10 个（注：10 个扫描周期 = 75 min）；

- 每完成一个扫频周期，暂停振动进行外观检查，查看是否有零部件松动、位移或结构变形；

- 试验结束后，进行功能试验，检查样品功能是否正常，并对样品进行拆解检查内部零部件的磨损、松动情况。

    - 阻燃性

按照GB/T 5169.11-2017中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 将受试样品外壳非金属部分制成标准试样，安装在灼热丝试验仪上，使试样表面处于水平位置；

- 预热灼热丝试验仪至 650±10 ℃；

- 以 1N 的力将灼热丝尖端垂直施加于试样表面，持续时间为 30 s；

- 在试样下方放置白色滤纸，观察试样是否起火燃烧，以及火焰持续时间、火焰高度等燃烧特性，同时观察滤纸是否被引燃；

- 试验结束后，检查试样被灼热丝接触部位的损坏程度，如炭化深度、形成孔洞情况等。

    - 防护等级

按照GB/T 4208-2017中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 将受试样品按正常使用状态放置在试验台上；

- 准备直径为 12.5 mm 的球形试具，以不超过 10 N 的力垂直施加于受试样品外壳的开口处，观察试具是否能进入外壳内部。

    - 防腐蚀性

按照GB/T 2423.17-2024中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 精确配制盐水，使用精度为 ±0.1 g 的天平称量盐的用量，使盐水浓度为（50±5）g/L，用 pH 计测量和调整盐水 pH 值为 6.5 ~ 7.2，设置沉降量为 1 - 2 ml/h，测试箱温度为 35℃；

- 检查受试样品表面，对有涂层表面缺陷、金属边缘进行封胶或包边处理；

- 将样品以与垂直方向呈 15 ~ 25° 的角度放置在盐雾箱内，确保样品摆放稳定；

- 启动盐雾箱，连续喷雾 72 h，试验过程中定期检查盐雾箱内温湿度、盐水浓度和沉降量等参数，确保试验条件稳定；

- 试验结束后，从盐雾箱内取出试样，放在室内自然干燥（0.5 ~ 1.0）h；

- 用不超过 35℃流动冷水缓慢冲洗或用柔软海绵轻轻擦拭，去除试样表面的盐沉积物；

在室内自然风干（0.5 ~ 1.0）h 后，使用放大镜或显微镜检查外观的缺陷情况，如腐蚀面积、锈斑大小、镀层剥落程度等，并按照规定的腐蚀程度评级标准进行评估。

    - 工作噪声

受试样品处于工作状态，使用分贝测试仪在设备四个面 1 m 处测量工作噪声。

## 电气要求

    - 工作电源

使用可调交流电源对受试样品供电，设置电压在额定电压值的 -10％ ~ +10％ 范围之间进行调节，设置频率在额定频率值的 -2％ ~ +2％ 范围之间进行调节，查验受试样品是否能正常启动和运行。

    - 功耗

按照下列步骤进行试验：

- 受试样品处于待机状态，使用功率测试仪测量受试样品的待机功耗；

- 将受试样品接入检测平台，模拟满负荷接入工作状态，使用功率测试仪测量受试样品运行功耗。

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻

- 在正常试验条件和湿热试验条件下，按表2的测试电压在设备的端子处测量各电气回路对地和各电气回路问的绝缘电阻。

      - 绝缘强度

按照下列步骤进行试验：

- 选用符合精度要求（输出电压精度在 ±3% 以内）的试验设备，产生 50Hz 正弦波电压；

- 按照表3规定的试验电压有效值，分别对电源回路对地、信号回路对地、无电气联系的各回路之间施加试验电压，持续时间为 60s；

- 在试验过程中，使用泄漏电流测试仪监测泄漏电流，密切观察是否出现击穿、短路现象。

    - 冲击电压

按照下列步骤进行试验：

- 准备冲击电压试验设备，确保脉冲波形为标准 1.2/50μs 脉冲波，电源阻抗为（500±50）Ω，电源能量为（0.5±0.05）J；

- 将受试设备的各回路分别连接到冲击电压发生器的输出端，连接应可靠；

- 每次试验分别在正、负极性下施加 5 次冲击电压，两个脉冲之间最少间隔 3s，试验电压按表 4规定；

- 试验过程中，仔细观察被试回路（电源回路对地、信号回路对地、无电气联系的各回路之间）是否有破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

## 电磁兼容性

    - 静电放电抗扰度

按照GB/T 17626.2-2018中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 将受试样品作为落地式设备放置在接地参考平面上，确保受试样品与接地参考平面之间的绝缘电阻不小于50 MΩ；

- 使受试样品处于工作状态，试验部位施加于操作者能接触到的部位上；

- 对于可接触的导电材质，采用 ±6kV 接触放电；对于显示屏等可接触的非导电材质，采用 ±8kV 空气放电。放电电极接近受试样品的速度应控制在 2.5mm/s ~ 5mm/s 之间，每次放电间隔时间不应小于 1s；

- 在试验过程中，观察受试样品是否出现功能暂时丧失或性能暂时降低的现象，如死机、数据丢失、显示异常等；

- 试验结束后，检查受试样品功能是否自行恢复正常，无需操作者干预。

    - 电压暂降、短时中断抗扰度

按照GB/T 17626.11-2023中规定的方法并按下列步骤进行试验：

- 受试样品作为落地式设备放置在接地参考平面上，使受试样品处于工作状态；

- 使用电压监测设备实时监测受试样品的供电电压；

- 按照以下参数进行电压暂降和中断试验：电压暂降 0%，暂降时间 10ms，暂降次数 1 次；电压暂降 40%，暂降时间 2s，暂降次数 1 次；电压暂降 70%，暂降时间 5s，暂降次数 1 次；电压中断 100%，中断时间 60s，中断次数 3 次。

- 在试验过程中，观察受试样品是否出现死机、重启、数据丢失、功能异常等现象；

- 当电压恢复时，检查受试样品是否能正常工作，无需操作者干预。

## 环境适应性

    - 低温

按照GB/T 2423.1-2008 试验Ab中规定的方法进行试验。

    - 高温

按照GB/T 2423.2-2008 试验Bb中规定的方法进行试验。

    - 恒定湿热

按照GB/T 2423.3-2016 试验Cab中规定的方法进行试验。

- 检验规则

## 检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

## 检验项目

应符合表6的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 型式试验 | 出厂试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 |  | 5.1 | 6.2 | √ | √ |
| 2 | 性能要求 | 系统运行内存 | 5.2.1 | 6.3.1 | √ | √ |
| 3 |  | 存储硬盘 | 5.2.2 | 6.3.2 | √ | √ |
| 4 |  | 扬声器 | 5.2.3 | 6.3.3 | √ | √ |
| 5 |  | 接入能力 | 5.2.4 | 6.3.4 | √ | √ |
| 6 |  | 采集速率 | 5.2.5 | 6.3.5 | √ | √ |
| 7 | 功能要求 | 人机交互 | 5.3.1 | 6.4.1 | √ | √ |
| 8 |  | 记录仪管理 | 5.3.2 | 6.4.2 | √ | √ |
| 9 |  | 数据采集 | 5.3.3 | 6.4.3 | √ | √ |
| 10 |  | 重点文件标记 | 5.3.4 | 6.4.4 | √ | √ |
| 11 |  | 数据存储 | 5.3.5 | 6.4.5 | √ | √ |
| 12 |  | 充电 | 5.3.6 | 6.4.6 | √ | √ |
| 13 |  | 时钟同步 | 5.3.7 | 6.4.7 | √ | √ |
| 14 |  | 作业人员信息同步 | 5.3.8 | 6.4.8 | √ | √ |
| 15 |  | 工单信息同步 | 5.3.9 | 6.4.9 | √ | √ |
| 16 |  | 工单关联 | 5.3.10 | 6.4.10 | √ | √ |
| 17 |  | 数据查询 | 5.3.11 | 6.4.11 | √ | √ |
| 18 |  | 数据浏览 | 5.3.12 | 6.4.12 | √ | √ |
| 19 |  | 数据上传 | 5.3.13 | 6.4.13 | √ | √ |
| 20 |  | 数据导出 | 5.3.14 | 6.4.14 | √ | √ |
| 21 |  | 数据备份 | 5.3.15 | 6.4.15 | √ | √ |
| 22 |  | 本地加密 | 5.3.16 | 6.4.16 | √ | √ |
| 23 |  | 信息状态监测 | 5.3.17 | 6.4.17 | √ | √ |
| 24 |  | 故障报警 | 5.3.18 | 6.4.18 | √ | √ |
| 25 |  | 统计分析 | 5.3.19 | 6.4.19 | √ | √ |
| 26 |  | 日志记录 | 5.3.20 | 6.4.20 | √ | √ |
| 27 |  | 用户权限管理 | 5.3.21 | 6.4.21 | √ | √ |
| 28 |  | 软件升级 | 5.3.22 | 6.4.22 | √ | √ |
| 29 | 机械要求 | 冲击 | 5.4.1 | 6.5.1 | √ | — |
| 30 |  | 振动 | 5.4.2 | 6.5.2 | √ | — |
| 31 |  | 阻燃性 | 5.4.3 | 6.5.3 | √ | — |
| 32 |  | 防护等级 | 5.4.4 | 6.5.4 | √ | — |
| 33 |  | 防腐蚀性 | 5.4.5 | 6.5.5 | √ | — |
| 34 |  | 工作噪声 | 5.4.6 | 6.5.6 | √ | — |
| 35 | 电气要求 | 工作电源 | 5.5.1 | 6.6.1 | √ | — |
| 36 |  | 功耗 | 5.5.2 | 6.6.2 | √ | — |
| 37 |  | 绝缘电阻 | 5.5.3.1 | 6.6.3.1 | √ | — |
| 38 |  | 绝缘强度 | 5.5.3.2 | 6.6.3.2 | √ | — |
| 39 |  | 冲击电压 | 5.5.4 | 6.6.4 | √ | — |
| 40 | 电磁兼容性 | 静放电抗扰度 | 5.6.1 | 6.7.1 | √ | — |
| 41 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 | 5.6.2 | 6.7.2 | √ | — |
| 42 | 环境适应性 | 低温 | 5.7 | 6.8.1 | √ | — |
| 43 |  | 高温 |  | 6.8.2 | √ | — |
| 44 |  | 恒定湿热 |  | 6.8.3 | √ | — |
| 注：“√”代表必做试验项目，“—”表示不做试验项目 |  |  |  |  |  |  |

- 包装、运输及贮存

应符合GB/T 9813.4-2017中第7章的规定。

______________________________